|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ классов точности В и С. ГОСТ 10299-80 (СТ СЭВ 1019-78) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙклассов точности В и С. Техническиеусловия Button-head rivets classes В and С. Specifications; ГОСТ 10299-80* (СТ СЭВ 1019-78) Взамен ГОСТ 10299-68. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 6 мая 1980 г. № 2009 срок введения установлен с 01.01.81 Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 23.04.85 № 1138 срок действия продлен до 01.01.91 (Измененная редакция, Изм. № 2). Настоящий стандарт распространяется на заклепки с полукруглой головкой общемашиностроительного применения с диаметром стержня от 1 до 36 мм классов точности В и С. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1019-78. Заклепки с полукруглой головкой должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 10304-80 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта. # 1. РАЗМЕРЫ 1.1. Размеры заклепок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2. __________ * Размер для справок (Измененная редакция, Изм. № 2). 1.2. Длина заклепок должна выбираться из следующего ряда: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 мм. Таблица 1 мм Диаметр стержня d; 1; 1,2; (1,4); 1,6; 2; 2,5; 3; (3,5); 4; 5; 6; 8; 10. Диаметр головки D; 1,8; 2,1; 2,5; 2,9; 3,5; 4,4; 5,3; 6,3; 7,1; 8,8; 11; 14; 16. Высота головки Н; 0,6; 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,1; 2,4; 3,0; 3,6; 4,8; 6,0. Радиус под головкой r, не более; 0,2; 0,4; 0,5; 0,6. Радиус сферы головки R; 1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,9; 2,4; 2,9; 3,4; 3,8; 4,7; 6; 7,5; 8,3. Расстояние от основания головки до места замера диаметра l; 1,5; 3; 4; 6. Продолжение табл. 1 мм Диаметр стержня d; 12; (14); 16; (18); 20; (22); 24; 30; 36. Диаметр головки D; 19; 22; 25; 27; 30; 35; 37; 45; 55. Высота головки Н; 7,2; 8,4; 9,5; 11; 12; 13; 16; 20; 24. Радиус под головкой r, не более; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6. Радиус сферы головки R; 9,8; 11,4; 13; 13,8; 15,4; 18,3; 18,7; 22,7; 27,8. Расстояние от основания головки до места замера диаметра l; 6; 8; 10. Примечание. Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется. Таблица 2 Диаметр стержня d; Длина L; Диаметр стержня d; Длина L. 1,0; 2-8; 10; 14-100. 1,2; 2-10; 12; 18-110. (1,4); 3-12; (14); 20-140. 1,6; 3-12; 16; 20-140. 2,0; 3-16; (18); 28-140. 2,5; 3-20; 20; 34-160. 3,0; 4-40; (22); 38-170. (3,5); 5-40; 24; 40-180. 4,0; 5-50; 30; 55-180. 5,0; 7-60; 36; 55-180. 6,0; 7-60. 8,0; 9-70. (Измененная редакция, Изм. № 2). Пример условного обозначения заклепки с полукруглой головкой класса точности В диаметром стержня d = 8 мм, длиной L = 20 мм, из материала группы 00, без покрытия: Заклепка 8  20.00 ГОСТ 10299-80 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 1.3. Теоретическая масса заклепок указана в справочном приложении. # 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. Предельные отклонения высоты головки для размеров Н < 1 мм-плюс 0,28, минус 0,16 мм; для Н = 1 мм-0,28 мм. # ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное # Масса стальных заклепок Длина L, мм; Теоретическая масса 1000 шт. заклепок, кг, при номинальном диаметре стержня d, мм. 1; 1,2; (1,4); 1,6; 2; 2,5; 3; (3,5); 4; 5; 6; 8; 10; 12; (14); 16; (18); 20; (22); 21; 30; 36. 2; 0,019; 0,029. 3; 0,025; 0,038; 0,054; 0,077; 0,127; 0,218. 4; 0,031; 0,047; 0,066; 0,093; 0,151; 0,257; 0,401. 5; 0,038; 0,056; 0,078; 0,109; 0,176; 0,295; 0,457; 0,670; 0,924. 6; 0,044; 0,064; 0,090; 0,125; 0,201; 0,334; 0,512; 0,746; 1,023. 7; 0,050; 0,073; 0,102; 0,140; 0,225; 0,372; 0,568; 0,821; 1,121; 1,906; 3,084. 8; 0,056; 0,082; 0,114; 0,156; 0,251; 0,411; 0,623; 0,896; 1,220; 2,060; 3,306. 9; 0,091; 0,126; 0,172; 0,275; 0,449; 0,679; 0,972; 1,319; 2,214; 3,528; 6,902. 10; 0,100; 0,138; 0,188; 0,299; 0,488; 0,734; 1,048; 1,417; 2,368; 3,751; 7,296. 12; 0,163; 0,219; 0,349; 0,565; 0,845; 1,199; 1,615; 2,676; 4,194; 8,085. 14; 0,398; 0,642; 0,956; 1,350; 1,812; 2,985; 4,638; 8,874; 14,23. 16; 0,447; 0,737; 1,067; 1,501; 2,009; 3,293; 5,082; 9,663; 15,47. 18; 0,796; 1,178; 1,652; 2,207; 3,601; 5,526; 10,452; 16,70; 25,50. 20; 0,873; 1,289; 1,803; 2,404; 3,909; 5,970; 11,242; 17,93; 27,28; 39,11; 53,33. 22; 1,400; 1,954; 2,601; 4,218; 6,414; 12,203; 19,17; 29,05; 41,53; 56,49. 24; 1,511; 2,105; 2,798; 4,526; 6,858; 12,820; 20,40; 30,83; 43,94; 59,65. 26; 1,622; 2,256; 2,996; 4,834; 7,302; 13,609; 21,63; 32,61; 46,36; 62,80. 28; 1,733; 2,407; 3,193; 5,142; 7,746; 14,398; 22,87; 34,38; 48,78; 65,96; 86,07. 30; 1,844; 2,558; 3,390; 5,451; 8,190; 15,187; 24,10; 36,16; 51,19; 69,12; 90,07. 32; 1,955; 2,709; 3,588; 5,759; 8,633; 15,977; 25,33; 37,93; 53,61; 72,27; 94,06. 34; 2,065; 2,860; 3,785; 6,067; 9,077; 16,766; 26,56; 39,71; 56,03; 75,43; 98,06; 124,2. 36; 2,177; 3,011; 3,982; 6,375; 9,521; 17,555; 27,80; 41,48; 58,44; 78,59; 102,10; 129,1. 38; 2,288; 3,162; 4,179; 6,684; 9,965; 18,344; 29,03; 43,26; 60,86; 81,74; 106,04; 134,0; 171,4. 40; 2,399; 3,313; 4,377; 6,992; 10,40; 19,13; 30,26; 45,03; 63,28; 84,90; 110; 139,0; 177,3; 226,2. 42; 4,574; 7,300; 10,85; 19,92; 31,50; 46,81; 65,69; 88,06; 114; 143,9; 192,3; 233,3. 45; 4,870; 7,763; 11,52; 21,11; 33,35; 49,47; 69,32; 92,80; 120; 151,3; 201,2; 244,0. 48; 5,166; 8,225; 12,19; 22,29; 35,20; 52,14; 72,95; 97,53; 126; 158,7; 207,2; 254,6. 50; 5,363; 8,533; 12,63; 23,08; 36,43; 53,91; 75,36; 100,70; 130; 163,6; 213,1; 261,8. 52; 8,842; 13,07; 23,87; 37,66; 55,69; 77,78; 103,80; 134; 168,6; 222,1; 268,9. 55; 9,304; 13,74; 25,05; 39,51; 58,35; 81,40; 108,60; 140; 176,0; 231,1; 279,5; 462,7; 719,7. 58; 9,766; 14,40; 26,24; 41,36; 61,02; 85,03; 113,30; 146; 183,3; 237,0; 290,6; 481,5; 743,7. 60; 10,075; 14,85; 27,03; 42,59; 62,79; 87,45; 116,50; 150; 188,3; 251,9; 297,3; 490,5; 759,7. 65; 29,00; 45,68; 67,23; 93,49; 124,40; 160; 200,6; 266,9; 315,0; 518,2; 799,6. 70; 30,97; 48,76; 71,67; 99,53; 132,20; 170; 213,0; 281,8; 332,8; 546,0; 839,6. 75; 51,84; 76,11; 105,60; 140,10; 180; 225,3; 296,7; 350,5; 573,7; 879,5. 80; 54,93; 80,55; 111,60; 148,00; 190; 237,6; 311,6; 368,3; 601,5; 919,6. 85; 58,01; 84,99; 117,70; 155,90; 200; 250,0; 326,5; 386,0; 629,2; 959,4. 90; 61,09; 89,43; 123,70; 163,80; 210; 262,3; 341,5; 403,8; 657,0; 999,4. 95; 64,17; 93,86; 129,70; 171,70; 220; 274,6; 356,4; 421,6; 684,7; 1039,3. 100; 67,25; 98,30; 135,80; 179,60; 230; 287,0; 386,2; 439,3; 712,4; 1079,3. 110; 107,20; 147,90; 195,40; 250; 311,6; 416,1; 474,8; 769,9; 1159,2. 120; 160,00; 211,20; 270; 336,3; 445,9; 510,3; 823,4; 1239,1. 130; 172,00; 226,90; 290; 360,9; 475,7; 545,8; 878,9; 1319,0. 140; 184,10; 242,74; 310; 385,6; 505,6; 581,4; 934,4; 1398,9. 150; 410,2; 535,6; 616,9; 989,9; 1478,8. 160; 434,9; 565,3; 652,4; 1045,4; 1558,7. 170; 595,1; 687,9; 1100,9; 1638,6. 180; 723,4; 1156,3; 1718,5. Примечание. Для определения массы других заклепок, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициенты: 0,356-для алюминиевого сплава; 1,080-для латуни; 1,134-для меди, (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). |  |
| --- | --- | --- |