|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ классов точности В и С. ГОСТ 10301-80 (СТ СЭВ 1022-78) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ классов точности В и С. Техническиеусловия Round-top countersunk-head rivets classes В and С. Specifications; ГОСТ 10301-80 (СТ СЭВ 1022-78) Взамен ГОСТ 10301-68. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 6 мая 1980 г. № 2009 срок введения установлен с 01.01.81 Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 23.04.85 № 1138 срок действия продлен до 01.01.91 (Измененная редакция, Изм. № 1). Настоящий стандарт распространяется на заклепки с полупотайной головкой общемашиностроительного применения с диаметром стержня от 2 до 36 мм классов точности В и С. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1022-78. Заклепки с полупотайной головкой должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 10304-80 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта. # 1. РАЗМЕРЫ 1.1. Размеры заклепок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2. * Размеры для справок. (Измененная редакция, Изм. № 1). Таблица 1 мм Диаметр стержня d; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 24; 30; 36. Диаметр головки D; 6; 7; 8; 10,5; 13; 11; 15; 17; 20; 24; 30; 36; 41; 49. Высота головки H; 1,2; 1,4; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 4,8; 5,6; 7,2; 9; 11; 14; 16. Высота сферы h; 0,5; 0,7; 0,8; 1,0; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 9. Угол ; 120; 90; 75; 60; 45. Радиус под головкой r, не более; 0,1; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8. Радиус сферы головки R; 9,3; 9,1; 10,4; 14,3; 16,9; 10,8; 15,1; 15,7; 18,2; 20; 25; 30; 33,5; 37,9. Расстояние от основания головки до места замера диаметра l; 1,5; 3; 4; 6; 8; 10. Таблица 2 мм Диаметр стержня d; Длина L. 2,0; 3-16. 2,5; 3-18. 3,0; 4-26. 4,0; 5-36. 5,0; 8-48. 6,0; 10-50. 8,0; 14-50. 10; 16-75. 12; 18-100. 16; 26-100. 20; 30-150. 24; 45-210. 30; 48-180. 36; 58-180. (Измененная редакция, Изм. № 1). 1.2. Длина заклепок должна выбираться из следующего ряда: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210 мм. Пример условного обозначения заклепки с полупотайной головкой класса точности В диаметром стержня d = 8 мм, длиной L = 20 мм, из материала группы 00,без покрытия: Заклепка 8  20.00 ГОСТ 10301-80 (Измененная редакция, Изм. № 1). 1.3. Теоретическая масса заклепок указана в справочном приложении. # 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. Предельные отклонения высоты сферы h размеров от 0,5 до 1 мм-по + IT13; свыше 1 мм-по  # ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное # Масса стальных заклепок Длина L, мм; Теоретическая масса 1000шт. заклепок, кг, при номинальном диаметре стержня d, мм. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 24; 30; 36. 3; 0,226; 0,372. 4; 0,251; 0,411; 0,602. 5; 0,276; 0,449; 0,657; 1,324. 6; 0,300; 0,488; 0,713; 1,423. 7; 0,325; 0,526; 0,768; 1,522. 8; 0,350; 0,565; 0,824; 1,620; 2,845. 9; 0,374; 0,603; 0,879; 1,719; 2,999. 10; 0,399; 0,642; 0,935; 1,817; 3,153; 3,489. 12; 0,449; 0,719; 1,046; 2,015; 3,461; 3,932. 14; 0,492; 0,796; 1,157; 2,212; 3,769; 4,376; 8,70. 16; 0,547; 0,873; 1,268; 2,409; 4,078; 4,820; 9,49; 13,65. 18; 0,950; 1,379; 2,606; 4,386; 5,264; 10,27; 14,88; 23,72. 20; 1,490; 2,804; 4,694; 5,708; 11,06; 16,12; 25,49. 22; 1,601; 3,001; 5,002; 6,152; 11,85; 17,35; 27,27. 24; 1,712; 3,198; 5,312; 6,596; 12,64; 18,58; 29,04. 26; 1,823; 3,396; 5,619; 7,040; 13,43; 19,81; 30,82; 54,84. 28; 3,593; 5,927; 7,484; 14,21; 21,05; 32,60; 57,99. 30; 3,790; 6,236; 7,928; 15,61; 22,28; 34,37; 61,15; 100,9. 32; 3,988; 6,544; 8,372; 15,80; 23,51; 36,15; 63,31; 105,9. 34; 4,185; 6,852; 8,815; 16,59; 24,75; 37,92; 67,47; 110,8. 36; 4,382; 7,162; 9,259; 17,38; 25,98; 39,70; 70,62; 115,8. 38; 7,469; 9,703; 18,17; 27,21; 41,47; 73,78; 120,7. 40; 7,777; 10,150; 18,95; 28,45; 43,25; 76,94; 125,6. 42; 8,085; 10,591; 19,74; 29,68; 45,02; 80,09; 130,6. 45; 8,547; 11,267; 20,93; 31,53; 47,69; 84,83; 137,9; 206,9. 48; 9,010; 11,923; 22,21; 33,38; 50,35; 89,56; 145,4; 217,5; 335,0. 50; 12,370; 22,90; 34,61; 52,13; 92,72; 150,3; 224,6; 346,1. 52; 35,84; 53,90; 95,88; 155,2; 231,7; 357,2. 55; 37,69; 56,57; 100,61; 162,6; 242,4; 373,8. 58; 39,54; 59,23; 105,35; 170,0; 253,0; 390,5; 583,1. 60; 40,78; 61,01; 108,50; 175,0; 260,1; 401,6; 599,0. 65; 43,86; 65,44; 116,39; 187,3; 277,9; 429,3; 639,0. 70; 46,94; 69,88; 124,29; 199,6; 295,6; 457,1; 678,9. 75; 50,03; 74,32; 132,18; 211,9; 313,4; 484,8; 718,9. 80; 78,76; 140,07; 224,3; 331,2; 512,5; 758,8. 85; 83,20; 147,93; 236,6; 348,9; 540,3; 798,8. 90; 87,64; 155,85; 248,9; 366,7; 568,0; 838,7. 95; 92,08; 103,74; 261,3; 384,4; 595,8; 878,7. 100; 96,52; 171,64; 273,6; 402,2; 623,5; 918,7. 110; 298,3; 437,7; 679,0; 998,6. 120; 322,9; 473,2; 734,5; 1078,5. 130; 347,6; 508,7; 790,0; 1158,4. 140; 372,2; 544,2; 845,5; 1248,3. 150; 396,9; 579,7; 901,0; 1318,2. 160; 615,3; 956,5; 1398,1. 170; 650,8; 1011,9; 1478,0. 180; 686,3; 1067,4; 1557,9. 190; 721,8. 200; 757,3. 210; 792,8. Примечание. Для определения массы заклепок, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициенты: 0,356-для алюминиевого сплава, 1,08-для латуни, 1,134-для меди. (Измененная редакция, Изм. № 1). |  |
| --- | --- | --- |