|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ НИЗКОЙ ГОЛОВКОЙ классов точности В и С. ГОСТ 10302-80 (СТ СЭВ 1023-78) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ НИЗКОЙ ГОЛОВКОЙ классов точности В и С. Техническиеусловия Brazier-head rivets classes В and С. Specifications; ГОСТ 10302-80 (СТ СЭВ 1023-78) Взамен ГОСТ 10302-68. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 6 мая 1980 г. № 2009 срок введения установлен с 01.01.81 Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 23.04.85 № 1138 срок действия продлен до 01.01.91 (Измененная редакция, Изм. № 1). Настоящий стандарт распространяется на заклепки с полукруглой низкой головкой общемашиностроительного применения с диаметром стержня от 2 до 10 мм классов точности В и С. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1023-78. Заклепки с полукруглой низкой головкой должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 10304-80 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта. # 1. РАЗМЕРЫ 1.1. Размеры заклепок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2. * Размер для справок. (Измененная редакция, Изм. № 1). 1.2. Параметр шероховатости всех поверхностей заклепок класса точности С-Rа 50 мкм. Таблица 1 мм Диаметр стержня d; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10. Диаметр головки D; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20. Высота головки Н; 0,8; 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 4. Радиус под головкой r, не более; 0,2; 0,4; 0,5; 0,6. Радиус сферы головки R; 2,9; 3,6; 4,4; 5,8; 7,3; 8,5; 12,2; 14,5. Расстояние от основания головки до места замера l; 1,5; 3; 4; 6. (Измененная редакция, Изм. № 1). Таблица 2 мм Диаметр стержня d; Длина L. 2,0; 3-10. 2,5; 4-18. 3,0; 4-38. 4,0; 6-50. 5; 8-50. 6; 8-50. 8; 10-50. 10; 16-50. (Измененная редакция, Изм. № 1). Длина заклепок должна выбираться из следующего ряда: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50 мм. Пример условного обозначения заклепки с полукруглой низкой головкой класса точности В диаметром стержня d = 8 мм, длиной L = 20 мм, из материала группы 00, без покрытия: Заклепка 8  20.00 ГОСТ 10302-80 (Измененная редакция, Изм. № 1). 1.3. Теоретическая масса заклепок указана в справочном приложении. # 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. Предельные отклонения высоты головки для размеров H < 1 мм-плюс 0,28, минус 0,16 мм; для H = 1 мм-0,28 мм. # ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное # Масса стальных заклепок Длина L, мм; Теоретическая масса 1000 шт., кг, при номинальном диаметре d, мм. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10. 2. 3; 0,115. 4; 0,139; 0,235; 0,360. 5; 0,164; 0,273; 0,416. 6; 0,189; 0,312; 0,471; 0,921. 7; 0,213; 0,350; 0,527; 1,020. 8; 0,238; 0,389; 0,582; 1,119; 1,878; 2,941. 9; 0,263; 0,427; 0,638; 1,217; 2,032; 3,163. 10; 0,287; 0,466; 0,693; 1,316; 2,186; 3,386; 6,415. 12; 0,543; 0,804; 1,513; 2,495; 3,829; 7,204. 14; 0,620; 0,915; 1,710; 2,803; 4,273; 7,993. 16; 0,697; 1,026; 1,908; 3,111; 4,717; 8,782; 15,03. 18; 0,774; 1,137; 2,105; 3,419; 5,161; 9,571; 16,26. 2U; 1,248; 2,302; 3,728; 5,605; 10,361; 17,49. 22; 1,359; 2,500; 4,036; 6,049; 11,150; 18,72. 24; 1,470; 2,697; 4,344; 6,493; 11,939; 19,96. 26; 1,581; 2,894; 4,652; 6,937; 12,728; 21,19. 28; 1,692; 3,091; 4,961; 7,381; 13,517; 22,42. 30; 1,802; 3,289; 5,269; 7,825; 14,306; 23,66. 32; 1,914; 3,486; 5,577; 8,268; 15,096; 24,89. 34; 2,025; 3,683; 5,885; 8,712; 15,885; 26,12. 36; 2,136; 3,881; 6,194; 9,156; 16,674; 27,36. 38; 2,247; 4,078; 6,502; 9,600; 17,663; 28,59. 40; 4,275; 6,810; 10,044; 18,252; 29,82. 42; 4,472; 7,118; 10,488; 19,041; 31,06. 45; 4,768; 7,581; 11,154; 20,225; 32,90. 48; 5,064; 8,043; 11,820; 21,409; 34,75. 50; 5,261; 8,351; 12,264; 22,198; 35,99. (Измененная редакция, Изм. № 1). Примечание. Для определения массы заклепок, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициенты: 0,356-для алюминиевого сплава, 1,080-для латуни, 1,134-для меди. |  |
| --- | --- | --- |