|  | ГОСТ 10605-94 (ИСО 4032-86) МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ СВЫШЕ 48 мм КЛАССА ТОЧНОСТИ В ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ Минск Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Всеросийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении Госстандарта России ВНЕСЕН Госстандартом России 2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации метрологии и сертификации (протокол № 6-94 от 21 октября 1994 г.) За принятие проголосовали: Наименование государства; Наименование национального органа по стандартизации. Азербайджанская Республика; Азгосстандарт. Республика Армения; Армгосстандарт. Республика Беларусь; Белстандарт. Республика Грузия; Грузстандарт. Республика Казахстан; Госстандарт Республики Казахстан. Кыргызская Республика; Кыргызстандарт. Республика Молдова; Молдовастандарт. Российская Федерация; Госстандарт России. Республика Узбекистан; Узгосстандарт. Украина; Госстандарт Украины. Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный текст ИСО 4032-86 «Гайки шестигранные типа I классов А и В» в части гаек с диаметром резьбы 52 56 и 64 мм класса точности В и содержит дополнительные требования отражающие потребности народного хозяйства 3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации метрологии и сертификации от 10 октября 1995 г. № 524 межгосударственный стандарт ГОСТ 10605-94 (ИСО 4032-86) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1996 г. 4 ВЗАМЕН ГОСТ 10605-72 ГОСТ 10605-94 (ИСО 4032-86) МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ СВЫШЕ 48 мм КЛАССА ТОЧНОСТИ В Технические условия Hexagon nuts with thread diameter over 48 mm. Product grade B. Specifications Дата введения 1996-01-01 # 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт распространяется на шестигранные гайки с диаметром резьбы от 52 до 150 мм класса точности В. # 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору ГОСТ 1759.1-82 Болты винты шпильки гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей ГОСТ 9150-81 ОНВ. Резьба метрическая. Профиль. ГОСТ 16093-81 ОНВ. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором ГОСТ 17769-83 Изделия крепежные. Правила приемки ГОСТ 18126-72 Болты и гайки с диаметром резьбы свыше 48 мм. Технические условия ГОСТ 18100-72 Изделия крепежные. Общие технические условия. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение ГОСТ 24705-81 ОНВ. Резьба метрическая. Основные размеры # 3 РАЗМЕРЫ Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1. Рисунок 1 Пример условного обозначения гайки диаметром резьбы 56 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н из материала группы 05 с цинковым покрытием толщиной 9 мкм хроматированным: Гайка М 56.05.019 ГОСТ 10605-94 То же с мелким шагом резьбы с полем допуска 6Н из материала группы 21 из стали марки 12Х18Н9Т без покрытия: Гайка М 56 х 4.21.12Х18Н9Т ГОСТ 10605-94 Таблица 1 мм Резьба d; (52); 56; 64; 72; (76); 80; 90; 100; 110; 125; 140; 150. Р крупный; 5,0; 5,5; 6,0; -; -; -; -; -; -; -; -; -. мелкий; 3,0; 4,0; 6,0 и 4,0. da мин.; 52; 56; 64; 72; 76; 80; 90; 100; 110; 125; 140; 150. макс.; 56,2; 60,5; 69,1; 77,8; 82,1; 68,4; 97,2; 108,0; 118,8; 135,0; 151,2; 162,0. dw мин.; 74,2; 78,7; 88,2; 97,7; 102,4; 107,2; 121,1; 135,4; 144,9; 168,6; 187,2; 211,0. eмин.; 88,25; 93,56; 104,86; 116,16; 121,81; 127,46; 144,08; 161,03; 172,33; 200,58; 222,72; 250,97. mмакс.; 42; 45; 51; 58; 61; 64; 72; 80; 88; 100; 112; 128. мин.; 40,4; 43,4; 49,1; 56,1; 59,1; 62,1; 70,1; 78,1; 85,8; 97,8; 109,8; 125,5. т* мин.; 32,3; 34,7; 39,3; 44,9; 47,3; 49,7; 56,1; 62,5; 68,6; 78,2; 87,8; 100,4. S ном.-макс.; 80; 85; 95; 105; 110; 115; 130; 145; 155; 180; 200; 225. мин.; 78,1; 82,8; 92,8; 102,8; 107,8; 112,8; 127,5; 142,5; 152,5; 177,5; 197,1; 222,1. Примечание-Размеры гаек заключенные в скобки применять не рекомендуется. # 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Таблица 3 Материал; Углеродистая сталь; Коррозионностойкая сталь. Общие технические требования; ГОСТ 18126. Размеры; Профиль и основные размеры. Резьба; Стандарт; ГОСТ 9150ГОСТ 24705. Допуски; 6Н. Стандарт; ГОСТ 16093. Механические; Группа; 02, 04, 05, 06, 07; 11, 21, 23, 25. свойства; Стандарт; ГОСТ 18126. Допуски; Класс точности; В. Стандарт; ГОСТ 1759.1. Окончательная обработка поверхности изделия; Требования к гальванопокрытиям по ГОСТ 9.301ГОСТ 9.303 Покрытия-по ГОСТ 18126. Приемка; ГОСТ 17769. Маркировка и упаковка; ГОСТ 18126ГОСТ 18160. Теоретическая масса стальных болтов указана в приложении А. # ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) МАССА СТАЛЬНЫХ ГАЕК Шаг резьбы мм; Теоретическая масса гайки кг  при номинальном диаметре резьбы d мм. (52); 56; 64; 72; (76); 80; 90; 100; 110; 125; 140; 150. Крупный 50; 55 и 60; 1,21; 1,45; 1,99; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Мелкий 30 и 40; 1,18; 1,42; 1,94; 2,63; 2,99; 3,39; 4,88; 6,76; 8,12; 12,79; 17,43; 24,51. Мелкий 60; -; -; -; 2,69; 3,06; 3,47; 4,98; 6,88; 8,27; 12,99; 17,67; 24,83. Ключевые слова: крепежные изделия гайки шестигранные гайки технические требования размеры обозначение теоретическая масса |  |
| --- | --- | --- |