|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 1145-80 (СТ СЭВ 2327-80) ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ Конструкция и размеры Countersunk head wood screws. Construction and dimensions; ГОСТ 1145-80 (СТ СЭВ 2327-80). Дата введения 1982-01-01 1. Настоящий стандарт распространяется на шурупы с потайной головкой с диаметром стержня от 1,6 до 10 мм. Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 2327. Требования настоящего стандарта являются обязательными. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 2. Конструкция и размеры шурупов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2. _________________ * Размеры для справок. Таблица 1 мм Диаметр резьбы d (пред. откл. h14); 1,6; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10. Внутренний диаметр резьбы d2, не более; 1,1; 1,4; 1,7; 2,1; 2,4; 2,8; 3,5; 4,2; 5,6; 7,0. Шаг резьбы Р (пред, откл. ± 0,2 Р); 0,8; 1; 1,25; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3,5; 4,5. Диаметр головки D; 3,0; 3,8; 4,7; 5,6; 6,5; 7,4; 9,2; 11,0; 14,5; 18,0. Высота головки К; 0,96; 1,2; 1,5; 1,65; 1,93; 2,2; 2,5; 3; 4; 5. Радиус сферы; R1; 2,6; 3,2; 4,0; 4,8; 5,6; 6,4; 8,0; 9,6; 12,8; 16,0. R2; 1,3; 1,6; 2,0; 2,4; 2,8; 3,2; 4,0; 4,8; 6,4; 8,0. Номер крестообразного шлица; -; 0; 1; 2; 3; 4. Диаметр крестообразного шлица m; -; 2; 2,7; 2,8; 4,0; 4,3; 4,6; 6,5; 7,5; 9,7. Глубина крестообразного шлица h, не более; -; 1,1; 1,4; 1,5; 1,7; 2,0; 2,3; 2,7; 3,7; 4,6. Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц.; не более; -; 1,2; 1,55; 1,7; 2,0; 2,3; 2,6; 3,3; 4,3; 5,4. не менее; -; 0,9; 1,25; 1,4; 1,5; 1,8; 2,1; 2,8; 3,8; 4,9. Таблица 2 мм Длина шурупа l; Диаметр шурупа d. 1,6; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10. 7; -; -; -; -; -; -; -. 10; -; -; -; -; -. 13; -; -; -. 16; -; -; -; -. (18); -; -; -; -. 20; -; -; Стандартные длины; -; -. (22); -; -; -; -. 25; -; -; -; -. 30; -; -; -; -; -. 35; -; -; -; -; -; -. 40; -; -; -; -; -; -. 45; -; -; -; -; -; -; -. 50; -; -; -; -; -; -. 60; -; -; -; -; -; -. 70; -; -; -; -; -; -; -. 80; -; -; -; -; -; -; -. 90; -; -; -; -; -; -; -. 100; -; -; -; -; -; -; -. Примечание. Длины шурупов, заключенные в скобках, применять не рекомендуется. Пример условного обозначения шурупа исполнения 1, диаметром d= 3 мм, длиной l = 20 мм из низкоуглеродистой стали, без покрытия Шуруп 1-3×20 ГОСТ 1145-80 То же, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, нанесенным способом катодного восстановления хроматированным Шуруп 1-3×20.016 ГОСТ 1145-80 То же, исполнения 2, из коррозионностойкой стали, без покрытия Шуруп 2-3×20.2 ГОСТ 1145-80 (Измененная редакция, Изм. № 2). 3. Шлицы прямые-по ГОСТ 24669, крестообразные-по ГОСТ 10753. (Измененная редакция, Изм. № 2). 3а. Диаметр гладкой части стержня d1 должен быть не менее диаметра под накатку резьбы или не превышать номинального значения наружного диаметра резьбы шурупа. (Введен дополнительно, Изм. № 2). 4. Технические требования-по ГОСТ 1147. 5. Теоретическая масса шурупов указана в приложении 1. 6. Допускается при необходимости обеспечения взаимозаменяемости для применения в изделиях, спроектированных до 1 января 1980 г., по согласованию с потребителем изготовлять шурупы с допусками по приложению 2. # ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное # Масса стальных шурупов Длина шурупа l, мм; Теоретическая масса 1000 шт. стальных шурупов, кг  при номинальном диаметре резьбы d, мм. 1,6; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10. 7; 0,09; 0,14; 0,21; -; -; -; -; -; -; -. 10; 0,12; 0,20; 0,30; 0,42; 0,57; -; -; -; -; -. 13; 0,16; 0,25; 0,39; 0,56; 0,75; 0,97; 1,45; -; -; -. 16; -; 0,31; 0,48; 0,69; 0,93; 1,20; 1,81; -; -; -. 18; -; -; 0,54; 0,77; 1,04; 1,35; 2,06; 2,89; -; -. 20; -; -; 0,60; 0,86; 1,16; 1,51; 2,30; 3,24; -; -. 22; -; -; 0,66; 0,95; 1,28; 1,66; 2,54; 3,58; -; -. 25; -; -; 0,75; 1,08; 1,46; 1,89; 2,90; 4,10; -; -. 30; -; -; -; 1,30; 1,75; 2,28; 3,51; 4,97; -; -. 35; -; -; -; -; 2,05; 2,66; 4,11; 5,84; -; -. 40; -; -; -; -; 2,34; 3,05; 4,72; 6,70; -; -. 45; -; -; -; -; -; 3,43; 5,30; 7,57; -; -. 50; -; -; -; -; -; 3,82; 5,93; 8,43; 14,75; -. 60; -; -; -; -; -; 4,59; 7,14; 10,16; 17,80; -. 70; -; -; -; -; -; -; 8,35; 11,90; 20,85; -. 80; -; -; -; -; -; -; -; 13,63; 23,90; 36,97. 90; -; -; -; -; -; -; -; 15,36; 26,96; 41,72. 100; -; -; -; -; -; -; -; 17,09; 30,01; 46,47. Примечание. Для определения массы шурупов из латуни массы, указанные в таблице, следует умножить на коэффициент 1,08. # ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное # ДОПУСКИ ДЛЯ ШУРУПОВ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ПО СИСТЕМЕ ЕСДП СЭВ и ОСТ Поля допусков. по ЕСДП СЭВ; по системе ОСТ. h14; В7. js17; СМ10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ В. Г. Вильде, Р. В. Жирова, Т. М. Хлопунова, Т. Е. Юрченко 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.06.80 № 3274 3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2327-80 4. ВЗАМЕН ГОСТ 1145-70 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер пункта. ГОСТ 1147-80; 4. ГОСТ 10753-86; 3. ГОСТ 24669-81; 3. СТ СЭВ 2329-80; 1. 6. Проверен в 1990 г. Постановлением Госстандарта от 29.03.91 № 406 снято ограничение срока действия 7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1981 г., марте 1991 г. (ИУС 3-82, 6-91) |  |
| --- | --- | --- |