|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШУРУПЫ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 1146-80 (СТ СЭВ 2328-80) ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ Конструкция и размеры Raised countersunk head wood screws. Construction and dimensions; ГОСТ 1146-80 (СТ СЭВ 2328-80). Дата введения 1982-01-01 1. Настоящий стандарт распространяется на шурупы с потайной головкой с диаметром стержня от 1,6 до 10 мм. Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 2328-80. Требования настоящего стандарта являются обязательными. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 2. Конструкция и размеры шурупов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2. ________________ * Размеры для справок. Таблица 1 мм Диаметр резьбы d (пред. откл. h14); 1,6; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10. Внутренний диаметр резьбы d2, не более; 1,1; 1,4; 1,7; 2,1; 2,4; 2,8; 3,5; 4,2; 5,6; 7,0. Шаг резьбы Р (пред, откл. ± 0,2 Р); 0,8; 1; 1,25; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3,5; 4,5. Диаметр головки D; 3,0; 3,8; 4,7; 5,6; 6,5; 7,4; 9,2; 11,0; 14,5; 18,0. Высота головки без сферы К, не более; 0,96; 1,2; 1,5; 1,65; 1,93; 2,2; 2,5; 3; 4; 5. Высота сферы f; 0,4; 0,5; 0,6; 0,75; 0,9; 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5. Радиус сферы R1; 3,4; 4,2; 5,4; 6,0; 6,8; 8; 9,4; 12; 15; 19. Номер крестообразного шлица; -; 0; 1; 2; 3; 4. Диаметр крестообразного шлица m, не более; -; 2,3; 3,0; 3,3; 4,4; 4,8; 5,4; 7,3; 8,7; 11,2. Глубина крестообразного шлица h, не более; -; 1,5; 1,7; 2,0; 2,2; 2,5; 3,1; 3,5; 5,0; 6,1. Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц.; не более; -; 1,6; 1,9; 2,2; 2,5; 2,8; 3,4; 4,0; 5,5; 6,8. не менее; -; 1,3; 1,6; 1,9; 2,0; 2,3; 2,9; 3,5; 5,0; 6,3. Таблица 2 мм Длина шурупа l; Диаметр шурупа d. 1,6; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10. 7; -; -; -; -; -; -; -. 10; -; -; -; -; -. 13; -; -; -. 16; -; -; -; -. (18); -; -; Стандартные длины; -; -. 20; -; -; -; -. (22); -; -; -; -. 25; -; -; -; -. 30; -; -; -; -; -. 35; -; -; -; -; -; -. 40; -; -; -; -; -; -. 45; -; -; -; -; -; -; -. 50; -; -; -; -; -; -. 60; -; -; -; -; -; -. 70; -; -; -; -; -; -; -. 80; -; -; -; -; -; -; -. 90; -; -; -; -; -; -; -. 100; -; -; -; -; -; -; -. Примечание. Длины шурупов, заключенные в скобках, применять не рекомендуется. Пример условного обозначения шурупа исполнения 1, диаметром d= 3 мм, длиной l = 20 мм из низкоуглеродистой стали, без покрытия Шуруп 1-3×20 ГОСТ 1146-80 То же, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, нанесенным способом катодного восстановления хроматированным Шуруп 1-3×20.016 ГОСТ 1146-80 То же, исполнения 2, из коррозионностойкой стали, без покрытия Шуруп 2-3×20.2 ГОСТ 1146-80 (Измененная редакция, Изм. № 2). 3. Шлицы прямые-по ГОСТ 24669, крестообразные-по ГОСТ 10753. (Измененная редакция, Изм. № 2). 3а. Диаметр гладкой части стержня d1 должен быть не менее диаметра под накатку резьбы или не превышать номинального значения наружного диаметра резьбы шурупа. (Введен дополнительно, Изм. № 2). 4. Технические требования-по ГОСТ 1147. 5. Теоретическая масса шурупов указана в приложении 1. 6. Допускается при необходимости обеспечения взаимозаменяемости для применения в изделиях, спроектированных до 1 января 1980 г., по согласованию с потребителем изготовлять шурупы с допусками по приложению 2. # ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное # МАССА СТАЛЬНЫХ ШУРУПОВ Длина шурупа l, мм; Теоретическая масса 1000 шт. стальных шурупов, кг  при номинальном диаметре резьбы d, мм. 1,6; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10. 7; 0,10; 0,16; 0,24; -; -; -; -; -; -; -. 10; 0,14; 0,21; 0,33; 0,48; 0,67; -; -; -; -; -. 13; 0,17; 0,27; 0,42; 0,61; 0,85; 1,10; 1,72; -; -; -. 16; -; 0,33; 0,51; 0,74; 1,02; 1,33; 2,09; -; -; -. 18; -; -; 0,57; 0,83; 1,14; 1,49; 2,33; 3,35; -; -. 20; -; -; 0,63; 0,92; 1,26; 1,64; 2,57; 3,69; -; -. 22; -; -; 0,69; 1,01; 1,38; 1,80; 2,81; 4,04; -; -. 25; -; -; 0,78; 1,14; 1,55; 2,03; 3,18; 4,56; -; -. 30; -; -; -; 1,36; 1,85; 2,41; 3,78; 5,42; -; -. 35; -; -; -; -; 2,14; 2,80; 4,39; 6,29; -; -. 40; -; -; -; -; 2,44; 3,18; 4,99; 7,16; -; -. 45; -; -; -; -; -,; 3,57; 5,60; 8,02; -; -. 50; -; -; -; -; -; 3,95; 6,20; 8,89; 15,83; -. 60; -; -; -; -; -; 4,72; 7,41; 10,62; 18,88; -. 70; -; -; -; -; -; -; 8,62; 12,35; 21,93; -. 80; -; -; -; -; -; -; -; 14,08; 24,98; 39,04. 90; -; -; -; -; -; -; -; 15,81; 28,04; 43,79. 100; -; -; -; -; -; -; -; 17,54; 31,09; 48,53. Примечание. Для определения массы шурупов из латуни массы, указанные в таблице, следует умножить на коэффициент 1,08. # ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное # ДОПУСКИ ДЛЯ ШУРУПОВ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ПО СИСТЕМЕ ЕСДП СЭВ и ОСТ Поля допусков. по ЕСДП СЭВ; по системе ОСТ. h14; В7. js17; СМ10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ В. Г. Вильде, Р. В. Жирова, Т. М. Хлопунова, Т. Е. Юрченко 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.06.80 № 3274 3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2328-80 4. ВЗАМЕН ГОСТ 1146-70 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ. Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер пункта. ГОСТ 1147-80; 4. ГОСТ 10753-86; 3. ГОСТ 24669-81; 3. 6. Проверен в 1990 г. Постановлением Госстандарта от 29.03.91 № 406 снято ограничение срока действия 7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1981 г., марте 1991 г. (ИУС 3-82, 6-91) |  |
| --- | --- | --- |