|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ФЛАНЦЫ ЛИТЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА НА Ру от 1,6 до 4,0 МПа (от 16 до 40 кгс/см2) КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 12818-80 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ФЛАНЦЫ ЛИТЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА на Ру от 1,6 до 4,0 МПа (от 16 до 40 кгс/см2) Конструкцияиразмеры Cast malleable iron flanges for Pnom from 1,6 to 4,0 MPa (from 16 to 40 kgf/cm2). Design and dimensions; ГОСТ 12818-80. Срок действия с 01.01.83 до 01.01.93 Изменение № 2 ГОСТ 12818-80фланцы литые из ковкого чугуна на Pу от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2) Конструкция и размеры Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 15.04.92 № 402 Дата введения 01.10.92 1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы литой арматуры, соединительных частей, машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров из ковкого чугуна на условное давление Ру от 1,6 до 4,0 МПа (от 16 до 40 кгс/см2) и температуру среды от 243 до 673 К (от минус 30 до плюс 400 °С). Требования пп. 1-3; 5; 7 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования-рекомендуемыми. 2. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 3. Фланцы должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1, 2, 3 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80. 4. Предельные отклонения размеров отливок-по 9 классу точности ГОСТ 26645-85. (Измененная редакция, Изм. № 2). 5. Неуказанные размеры и предельные отклонения-по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке. 6. Допускается изготовление фланцев Dy 15 мм без скоса под углом 15° и выемки по радиусу R 11 max, а также квадратных фланцев со скосом от 8 до 15°. 7. Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей и прокладок-по ГОСТ 12816-80. ______________________ *D2 и h-по ГОСТ 12815-80. ** Допускается выполнять скругление. мм Проход условный Dy; Py, МПа (кгс/см2). 1,6 (16); 2,5 и 4,0 (25 и 40). b; b1; Dm; b; b1; Dm. 15; 12; 8; 38; 14; 8; 38. 20; 44; 44. 25; 49; 49. 32; 13; 10; 62; 15; 10; 62. 40; 70; 70. 50; 15; 80; 17; 80. 65; 17; 106; 19; 106. 80; 19; 116; 21; 116. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР. ИСПОЛНИТЕЛИ М. И. Власов, О. Н. Шпаков, Р. И. Хасанов, О. И. Федоров (руководитель темы), Б. В. Бурмистров, А. П. Келка, Н. С. Сизова. 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.05.80 № 2238. 3. Срок первой проверки-1991 г.; периодичность проверки-5 лет. 4. ВЗАМЕН ГОСТ 12817-67, ГОСТ 12818-67, ГОСТ 12819-67. 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер пункта. ГОСТ 26645-85; 4. ГОСТ 12815-80; 3. ГОСТ 12816-80; 7. 6. Переиздание (ноябрь 1989 г.) с Изменениями № 1, 2 утвержденными в декабре 1987 г., апреле 92 г. (ИУС 4-88, 7-92) |  |
| --- | --- | --- |