# Заглушки фланцевые ГОСТ 12836-67

| Краткая техническая характеристика: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условное давление, PN (Ру), МПа | 0,1и 0,25 | 0,6 | 1,0-1,6 | 2,5 | 4 |
| Условный диаметр, Dу, мм | 10-1600 | 10-1400 | 10-1200 | 10-800 | 10-500 |
| Температура | Не более 530°С |  |  |  |  |
| Материал | сталь 3сп, 20, 25, 09Г2С, 10Г2, 15Х5М, 12Х18Н10Т |  |  |  |  |

Стальные фланцевые заглушки с соединительным выступом.
Пример условного обозначения стальной фланцевой заглушки с соединительным выступом с Dу 50 мм на Ру 2,5МПа из ст.20: Заглушка 50-25 ГОСТ 12836-67

| Dу, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | b, мм | d2, мм | d, мм | h1,мм | h, мм | к-во отв. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | n, шт. |  |
| Pу = 1,0 МПа (10 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 12 | 10 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0,43 |
| 20 | 105 | 75 | 58 |  | 16 |  |  |  |  | 0,55 |
| 25 | 115 | 85 | 68 |  | 22 |  |  |  |  | 0,67 |
| 32 | 135 | 100 | 78 |  | 28 | 18 |  |  |  | 0,91 |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 14 | 36 |  | 3 |  |  | 1,24 |
| 50 | 160 | 125 | 102 |  | 46 |  |  |  |  | 1,55 |
| 65 | 180 | 145 | 122 |  | 60 |  |  |  |  | 2,04 |
| 80 | 195 | 160 | 138 |  | 76 |  |  |  |  | 2,44 |
| 100 | 215 | 180 | 158 |  | 94 |  |  |  | 8 | 2,97 |
| 125 | 245 | 210 | 188 | 16 | 118 |  |  |  |  | 4,69 |
| 150 | 280 | 240 | 212 |  | 142 | 23 |  |  |  | 6,07 |
| 200 | 335 | 295 | 268 |  | 196 |  |  |  |  | 9,09 |
| 250 | 390 | 350 | 320 | 18 | 244 |  |  |  | 12 | 14,26 |
| 300 | 440 | 400 | 370 | 20 | 294 |  | 4 | 3 |  | 19,88 |
| 350 | 500 | 460 | 430 | 24 | 344 |  |  |  | 16 | 31,94 |
| 400 | 565 | 515 | 482 | 26 | 390 | 27 |  |  |  | 44,43 |
| 500 | 670 | 620 | 585 | 30 | 490 |  |  |  | 20 | 74,31 |
| 600 | 780 | 725 | 685 | 34 | 590 | 30 | 5 | 4 |  | 119,27 |
| 800 | 1010 | 950 | 905 | 42 | 780 | 33 |  |  | 24 | 242,06 |
| 1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 50 | 980 |  |  |  | 28 | 429,64 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 1325 | 55 | 1180 | 40 |  |  | 32 | 673,13 |
| Pу = 1,6 МПа (16 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 12 | 10 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0,43 |
| 20 | 105 | 75 | 58 |  | 16 |  |  |  |  | 0,55 |
| 25 | 115 | 85 | 68 |  | 22 |  |  |  |  | 0,67 |
| 32 | 135 | 100 | 78 |  | 28 | 18 |  |  |  | 0,91 |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 14 | 36 |  | 3 |  |  | 1,24 |
| 50 | 160 | 125 | 102 |  | 46 |  |  |  |  | 1,55 |
| 65 | 180 | 145 | 122 |  | 60 |  |  |  |  | 2,04 |
| 80 | 195 | 160 | 138 |  | 76 |  |  |  |  | 2,44 |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 16 | 94 |  |  |  | 8 | 3,51 |
| 125 | 245 | 210 | 188 |  | 118 |  |  |  |  | 4,69 |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 18 | 142 | 23 |  |  |  | 6,99 |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 20 | 196 |  |  |  | 12 | 11,49 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 24 | 244 | 27 |  |  |  | 19,74 |
| 300 | 460 | 410 | 378 | 28 | 294 |  | 4 | 3 |  | 29,58 |
| 350 | 520 | 470 | 438 | 32 | 344 |  |  |  | 16 | 44,22 |
| 400 | 580 | 525 | 490 | 34 | 390 | 30 |  |  |  | 59,86 |
| 500 | 710 | 650 | 610 | 40 | 490 | 33 |  |  | 20 | 102,69 |
| 600 | 840 | 770 | 720 | 45 | 590 | 40 | 5 | 4 |  | 161,98 |
| 800 | 1020 | 950 | 900 | 52 | 780 |  |  |  | 24 | 300,6 |
| 1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 63 | 980 | 46 |  |  | 28 | 542,16 |
| 1200 | 1485 | 1390 | 1325 | 75 | 1180 | 52 |  |  | 32 | 922,18 |
| Pу = 2,5 МПа (25 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 12 | 10 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0,43 |
| 20 | 105 | 75 | 58 |  | 16 |  |  |  |  | 0,55 |
| 25 | 115 | 85 | 68 |  | 22 |  |  |  |  | 0,67 |
| 32 | 135 | 100 | 78 |  | 28 | 18 |  |  |  | 0,91 |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 14 | 36 |  | 3 |  |  | 1,24 |
| 50 | 160 | 125 | 102 |  | 46 |  |  |  |  | 1,55 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 16 | 60 |  |  |  | 8 | 2,29 |
| 80 | 195 | 160 | 138 | 18 | 76 |  |  |  |  | 3,21 |
| 100 | 230 | 190 | 162 | 20 | 94 | 23 |  |  |  | 5,07 |
| 125 | 270 | 220 | 188 | 22 | 118 | 27 |  |  |  | 7,83 |
| 150 | 300 | 250 | 218 | 24 | 142 |  |  |  |  | 10,95 |
| 200 | 360 | 310 | 278 | 26 | 196 |  |  |  | 12 | 17,51 |
| 250 | 425 | 370 | 335 | 30 | 244 | 30 |  |  |  | 28,93 |
| 300 | 485 | 430 | 390 | 34 | 294 |  | 4 | 3 | 16 | 42 |
| 350 | 550 | 490 | 450 | 38 | 344 | 33 |  |  |  | 61,48 |
| 400 | 610 | 550 | 505 | 40 | 390 |  |  |  |  | 81,12 |
| 500 | 730 | 660 | 615 | 48 | 490 | 40 |  |  | 20 | 140,22 |
| 600 | 840 | 770 | 720 | 50 | 590 |  | 5 | 4 |  | 194,5 |
| 800 | 1075 | 990 | 930 | 63 | 780 | 46 |  |  | 24 | 409,07 |
| Pу = 4,0 МПа (40 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 10 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0,63 |
| 20 | 105 | 75 | 58 |  | 16 |  |  |  |  | 0,8 |
| 25 | 115 | 85 | 68 |  | 22 |  |  |  |  | 0,98 |
| 32 | 135 | 100 | 78 |  | 28 | 18 |  |  |  | 1,33 |
| 40 | 145 | 110 | 88 |  | 36 |  | 3 |  |  | 1,49 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 18 | 46 |  |  |  |  | 2,15 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 20 | 60 |  |  |  | 8 | 3,03 |
| 80 | 195 | 160 | 138 | 22 | 76 |  |  |  |  | 4,08 |
| 100 | 230 | 190 | 162 | 24 | 94 | 23 |  |  |  | 6,27 |
| 125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 118 | 27 |  |  |  | 10,31 |
| 150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 142 |  |  |  |  | 14,07 |
| 200 | 375 | 320 | 280 | 38 | 196 | 30 |  |  | 12 | 28,3 |
| 250 | 445 | 385 | 345 | 45 | 244 | 33 |  |  |  | 48,5 |
| 300 | 510 | 450 | 410 | 48 | 294 |  | 4 | 3 | 16 | 66,99 |
| 350 | 570 | 510 | 465 | 50 | 344 |  |  |  |  | 88,9 |
| 400 | 655 | 585 | 535 | 56 | 390 | 40 |  |  |  | 131,59 |
| 500 | 755 | 670 | 615 | 70 | 490 | 46 |  |  | 20 | 218,77 |