ГОСТ 1583-93

СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ

Технические условия

ALUMINIUM CASTING ALLOYS

Specifications

ГОСТ 1583—93

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Марки	3

4 Сплавы в чушках (металлошихта)	20

5 Сплавы в отливах	26

Приложение А	36

Приложение Б	37

Приложение В	41

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на алюминиевые литейные сплавы в чушках (металлошихта) и в отливках, изготовляемых для нужд народного хозяйства и экспорта.

Требования 4.3.5 и 4.3.6 настоящего стандарта являются обязательными.

Термины, применяемые в стандарте, и их определения приведены в приложении А.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007—76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.009—80 ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.013—85 Е ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.021—75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 1497—84 Металлы. Методы испытания на растяжение

ГОСТ 1762.0—71 Силумин в чушках. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 1762.1—71 Силумин в чушках. Методы определения кремния

ГОСТ 1762.2—71 Силумин в чушках. Методы определения железа

ГОСТ 1583-93

ГОСТ 1762.3—71 Силумин в чушках. Методы определения кальция

ГОСТ 1762.4—71 Силумин в чушках. Методы определения титана

ГОСТ 1762.5—71 Силумин в чушках. Методы определения марганца

ГОСТ 1762.6—71 Силумин в чушках. Методы определения меди

ГОСТ 1762.7—71 Силумин в чушках. Методы определения цинка

ГОСТ 7727—81 Сплавы алюминиевые. Методы спектрального анализа

ГОСТ 9012—59 Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю

ГОСТ 11739.1—90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения оксида алюминия

ГОСТ 11739.2—90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения бора

ГОСТ 11739.3—82 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения бериллия

ГОСТ 11739.4—90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения висмута

ГОСТ 11739.5—90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения ванадия

ГОСТ 11739.6—82 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения железа

ГОСТ 11739.7—82 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения кремния

ГОСТ 11739.8—90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Метод определения калия

ГОСТ 11739.9—90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения кадмия

ГОСТ 11739.10—90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Метод определения лития

ГОСТ 11739.11—82 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения магния

ГОСТ 11739.12—82 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения марганца

ГОСТ 11739.13—12 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения меди

ГОСТ 11739.14—82 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения мышьяка

ГОСТ 11739.15—82 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения натрия

ГОСТ 11739.16—90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения никеля

ГОСТ 1583—93

ГОСТ 11739.17—90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения олова

ГОСТ 11739.18—90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения свинца

ГОСТ 11739.19—90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения сурьмы

ГОСТ 11739.20—82 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения титана

ГОСТ 11739.21—90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения хрома

ГОСТ 11739.22—90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения редкоземельных элементов и иттрия

ГОСТ 11739.23—82 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения циркония

ГОСТ 11739.24—82 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения цинка

ГОСТ 13843—78 Е Катанка алюминиевая. Технические условия ГОСТ 14192—77 Маркировка грузов

ГОСТ 21132.0—75 Алюминий и сплавы алюминиевые. Метод определения содержания водорода в жидком металле

ГОСТ 21132.1—81 Алюминий и сплавы алюминиевые. Методы определения водорода в твердом металле

ГОСТ 21399—75 Пакеты транспортные чушек, катодов и слитков цветных металлов. Общие требования

ГОСТ 21650—76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 24231—80 Цветные металлы и сплавы. Общие требования к отбору и подготовке проб для химического анализа

ГОСТ 24597—81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 25086—87 Цветные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа

3. Марки

3.1. Марки и химический состав алюминиевых литейных сплавов должны соответствовать приведенным в таблице 1.

3.2. Силумины в чушках изготовляют со следующим химическим составом:

АК12ч(СИЛ-1) — кремний 10—13 %, алюминий — основа, примесей, %, не более: железо — 0,50, марганец — 0,40, кальций — 0,08, титан — 0,13, медь — 0,02, цинк — 0,06;

ГОСТ 1583-93

| Массовая доля, % |  | Примесей, не более | железа | Д | 0,7 1,5 | 0,9 1,1 | 0,8 1,3 | 0,7 1,0 | 0,5 1,0 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К | 0,7 1,0 | 0,9 1,0 | 0,8 1,2 | 0,7 0,9 | 0,5 0,9 | 0,3 |
|  |  |  |  | З, В | 0,7 0,7 | 0,9 0,9 | 0,8 0,9 | 0,7 0,7 | 0,5 0,6 | 0,3 |
|  |  | Основных компонентов | алю-миния |  | Основа | то же | » | » | » | » |
|  |  |  | никеля |  | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  | титана |  | − | − | − | − | − | 0.08 0.15 |
|  |  |  | меди |  | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  | Мар-ганца |  | − | 0.01-0.5 0.1-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 |
|  |  |  | Кремния |  | 10-13 | 11.0-13.5 11.0-13.5 | 8-11 | 8-10.5 | 8-10.5 | 9-10.5 |
|  |  |  | Магния |  | − | 0.01-0.2 0.1-0.2 | 0.25-0.45 0.2-0.4 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 0.17-0.30 | 0.25-0.35 0.23-0.30 |
| Таблица 1 | Вид про-дукции |  |  |  | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка |
|  | Марка сплава |  |  |  | АК12 (АЛ2) | АК13 (АЛ13) | АК9 (АК9) | АК9с (АК9с) | АК9ч (АЛ4) | АК9пч (АЛ4-1) |
|  | Группа сплава |  |  |  | І (Сплавы на основе системы алюми-ний - кремний - магний) |  |  |  |  |  |

ГОСТ 1583-93

| Массовая доля, % |  | Примесей, не более | Сумма учитываемых примесей | Д | 2,1 2,74 | 1,35 1,55 | 2,4 3,0 | 1,35 1,8 | 1,1 1,5 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К | 2,1 2,2 | 1,35 1,45 | 2,4 2,87 | 1,35 1,7 | 1,1 1,4 | 0,6 |
|  |  |  |  | З, В | 2,1 2,1 | 1,35 1,35 | 2,4 2,6 | 1,35 1,35 | 1,1 1,1 | 0,6 |
|  |  |  | Кремния |  | Циркония 0,01 | − | − | − | Берилия 0,10 | Циркония 0,15 |
|  |  |  | Олова |  | − | − | − | 0,01 | 0.008 0.01 | 0,005 |
|  |  |  | Свинца |  | Титана 0,10 | Титана 0,20 | − | 0,05 | 0.03 0.05 | 0,03 |
|  |  |  | Никеля |  | Магния 0,10 | − | 0,3 | 0,1 | 0,10 | Берилия 0,1 |
|  |  |  | Цинка |  | 0,30 | 0,15 | 0,5 | 0,3 | 0.3 0.3 | 0,30 |
|  |  |  | Меди |  | 0,60 | 0,10 | 1,0 | 0,5 | 0.3 0.3 | 1,0 |
|  |  |  | Мар-ганца |  | 0,5 | − | − | − | Циркония +титана 0.12 0.15 | Бора 0,1 |
| Продолжение табл. 1 | Вид про-дукции |  |  |  | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка |
|  | Марка сплава |  |  |  | АК12 (АЛ2) | АК13 (АК13) | АК9 (АК9) | АК9с (АК9с) | АК9ч (АЛ4) | АК9пч (АЛ4-1) |
|  | Группа сплава |  |  |  | І (Сплавы на основе системы алюми-ний - кремний - магний) |  |  |  |  |  |

ГОСТ 1583-93

| Массовая доля, % |  | Примесей, не более | железа | Д | − | 1,0 1,3 | 0,5 1,5 | 0,5 | 1,1 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К | 0,5 0,6 | 1,0 1,2 | 0,5 1,0 | 0,4 | − |
|  |  |  |  | З, В | 0,5 0,6 | 1,0 1,1 | 0,5 0,6 | 0,3 | − |
|  |  | Основных компонентов | алю-миния |  | Осно-вано | то же | » | » | » |
|  |  |  | никеля |  | Бериллия 0,15-0,4 | − | − | − | Сурьмы 0,1-0,25 |
|  |  |  | титана |  | 0,1 0,3 | − | − | 0,08 0,15 | − |
|  |  |  | меди |  | − | − | − | − | − |
|  |  |  | Мар-ганца |  | − | 0,2-0,6 | − | − | 0.3-0.6 |
|  |  |  | Кремния |  | 6,5-8,6 | 6,0-8,0 | 6,0-8,0 | 7,0-8,0 | 9-11 |
|  |  |  | Магния |  | 0.40-0.60 0.35-0.55 | 0.2-0.55 0.2-0.5 | 0.25-0.45 0.2-0.4 | 0.25-0.45 0.24-0.45 | 0.15-0.55 0.,1-0,5 |
| Продолжение табл. 1 | Вид про-дукции |  |  |  | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка |
|  | Марка сплава |  |  |  | АК8 (АЛ34) | АК7 (АЛ7) | АК7ч (АЛ9) | АК7пч (АЛ9-1) | АК10Су (АК10Су) |
|  | Группа сплава |  |  |  | І (Спла-вы на основе системы алюми-ний – кремний - магний) |  |  |  |  |

ГОСТ 1583-93

| Массовая доля, % |  | Примесей, не более | Сумма учитываемых примесей | Д | − | 3,0 3,3 | 1,0 2,0 | 0,8 | 4,6 4,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К | 0,9 1,0 | 3,0 3,21 | 1,0 1,5 | 0,7 | − |
|  |  |  |  | З, В | 0,9 1,0 | 3,0 3,1 | 1,0 1,1 | 0,6 | − |
|  |  |  | Кремния |  | − | − | Берилия 0,1 | Берилия 0,1 | − |
|  |  |  | Олова |  | Циркония 0,20 | − | 0,01 | 0,005 | − |
|  |  |  | Свинца |  | Бора 0,10 | − | 0,05 | 0,03 | − |
|  |  |  | Никеля |  | − | 0,3 | Титана+ Циркония 0,15 | Бора 0,1 Циркония 0,15 | 0,5 |
|  |  |  | Цинка |  | 0,30 | 0,5 | 0,30 | 0,20 | 1,8 |
|  |  |  | Меди |  | 0,3 | 1,5 | 0,2 | 0,1 | 1,8 |
|  |  |  | Марган-ца |  | 0,10 | − | 0,5 | 0,10 | − |
| Продолжение табл. 1 | Вид продук-ции |  |  |  | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка |
|  | Марка сплава |  |  |  | АК8л (АЛ34) | АК7 (АК7) | АК7ч (АЛ9) | АК7пч (АЛ9-1) | АК10Су (АК10Су) |
|  | Груп-па сплава |  |  |  | І (Спла-вы на основе систе-мы алю-миний – крем-ний – маг-ний) |  |  |  |  |

ГОСТ 1583-93

| Массовая доля, % |  | Примесей, не более | железа | Д | 0,6 1,5 | 0,5 | 10 1,3 | 1,1 1,3 | − | 0,6 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К | 0,6 1,0 | 0,4 | 1,0 1,3 | 1,1 1,2 | 0,5 0,6 | 0,6 0,8 |
|  |  |  |  | З, В | 0,6 0,6 | 0,3 | 1,0 1,0 | 1,1 1,2 | 0,5 0,6 | 0,6 0,7 |
|  |  | Основных компонентов | алюми-ния |  | Основа | то же | » | » | » | » |
|  |  |  | никеля |  | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  | титана |  | − | 0,08-0,15 | 0,05-0,20 | − | 0,1-0,2 | 0,1-0,3 |
|  |  |  | меди |  | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | 1,5-3,5 | 6,0-8,0 | 1,8-2,3 | 1,0-1,5 |
|  |  |  | Марган-ца |  | − | − | 0.2-0.8 | − | − | 0.3-0.5 |
|  |  |  | Кремния |  | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | 4,0-6,0 | 4,5-6,5 | 5,5-6,5 | 7,5-9 |
|  |  |  | Магния |  | 0.4-0.65 0.35-0.6 | 0.45-0.60 0.40-0.55 | 0.2-0.60 0.2-0.8 | 0.3-0.6 0.2-0.5 | 0.35-0.50 0.30-0.45 | 0.35-0.55 0.3-0.50 |
| Продолжение табл. 1 | Вид продук-ции |  |  |  | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка |
|  | Марка сплава |  |  |  | АК5М (АЛ5) | АК5Мч (АЛ5-1) | АК5М2 (АЛ5М2) | АК5М7 (АК5М7) | АК6М2 (АК6М2) | АК8М (АЛ32) |
|  | Груп-па сплава |  |  |  | ІІ (Спла-вы на основе систе-мы алю-миний – крем-ний - медь) |  |  |  |  |  |

ГОСТ 1583-93

| Массовая доля, % |  | Примесей, не более | Сумма учитываемых примесей | Д | 0,9 1,7 | 0,8 | 2,8 3,0 | 2,6 3,0 | − | 0,87 1,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К | 0,9 1,3 | 0,7 | 2,8 3,0 | 2,6 2,7 | 0,7 | 0,8 1,0 |
|  |  |  |  | З, В | 0,9 1,0 | 0,6 | 2,8 2,8 | 1,6 1,7 | 0,7 | 0,8 0,9 |
|  |  |  | Кремния |  | Бериллия 0,1 | − | − | Свинца+ олова+ сурьмы 0,3 | − | Циркония 0,1 |
|  |  |  | Олова |  | 0,01 | 0,01 | − | Свинца+ олова+ сурьмы 0,3 | − | − |
|  |  |  | Свинца |  | − | Бора 0,1 | − | Свинца+ олова+ сурьмы 0,3 | − | − |
|  |  |  | Никеля |  | Титана+ Циркония 0,15 | Циркония 0,15 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | − |
|  |  |  | Цинка |  | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,6 | 0,06 | 0,30 |
|  |  |  | Меди |  | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  | Марган-ца |  | 0,5 | 0,1 | − | 0,5 | 0,1 | − |
| Продолжение табл. 1 | Вид продук-ции |  |  |  | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка |
|  | Марка сплава |  |  |  | АК5М (АЛ5) | АК5Мч (АЛ5-1) | АК5М2 (АК5М2) | АК5М7 (АК5М7) | АК6М2 (АК6М2) | АК8М (АЛ32) |
|  | Груп-па сплава |  |  |  | ІІ (Спла-вы на основе систе-мы алю-миний – крем-ний - медь) |  |  |  |  |  |

ГОСТ 1583-93

| Массовая доля, % |  | Примесей, не более | железа | Д | 0,1 1,4 | 1,3 | 0,4 | 0,9 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К | 1,0 1,2 | − | 0,4 | 0,9 1,0 |
|  |  |  |  | З, В | 1,0 1,0 | − | 0,4 | − |
|  |  | Основных компонентов | Алюми-ния |  | Основа | то же | » | » |
|  |  |  | никеля |  | − | − | Бора 0,005-0,1; Берилия 0,05-0,25 | − |
|  |  |  | титана |  | 0,05-0,20 | − | 0,1-0,25 | 0,05-0,20 |
|  |  |  | меди |  | 3,0-5,0 | 2,0-4,5 | 2,5-3,5 | 0,5-2,0 |
|  |  |  | Марган-ца |  | 0,2-0,6 | − | Цинка 0,5-1,0 | 0,1-0,4 |
|  |  |  | Кремния |  | 3,5-6,0 | 7,5-10 | 7,0-8,5 | 7,5-10 |
|  |  |  | Магния |  | 0.25-0.55 0.2-0.5 | − | 0.25-0.50 0.2-0.45 | 0.25-0.85 0.2-0.8 |
| Продолжение табл. 1 | Вид продук-ции |  |  |  | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка |
|  | Марка сплава |  |  |  | АК5М4 (АК5М4) | АК8М3 (АК8М3) | АК8М3ч (ВАЛ8) | АК9М2 (АК9М2) |
|  | Груп-па сплава |  |  |  | ІІ (Спла-вы на основе систе-мы алю-миний – крем-ний - медь) |  |  |  |

ГОСТ 1583-93

| Массовая доля, % |  | Примесей, не более | Сумма учитываемых примесей | Д | 2,87 3,2 | 4,1 4,2 | 0,6 | 2,5 2,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К | 2,8 3,0 | − | 0,6 | 2,5 2,6 |
|  |  |  |  | З, В | 2,8 2,87 | − | 0,6 | − |
|  |  |  | Кремния |  | − | − | − | Хрома 0,1 |
|  |  |  | Олова |  | − | − | − | − |
|  |  |  | Свинца |  | − | Свинца+ олова+ 0,3 | − | Свинца+ олова 0,15 |
|  |  |  | Никеля |  | 0,5 | 0,5 | − | 0,5 |
|  |  |  | Цинка |  | 1,5 | 1,2 | Цирко-ния 0,15 | 0,2 |
|  |  |  | Меди |  | − | Магния 0,45 | − | − |
|  |  |  | Марган-ца |  | − | 0,5 | кадмия 0,15 | − |
| Продолжение табл. 1 | Вид продук-ции |  |  |  | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка |
|  | Марка сплава |  |  |  | АК5М4 (АК5М4) | АК8М3 (АК8М3) | АК8М3ч (ВАЛ8) | АК9М2 (АК9М2) |
|  | Груп-па сплава |  |  |  | ІІ (Спла-вы на основе систе-мы алю-миний – крем-ний - медь) |  |  |  |

ГОСТ 1583-93

| Массовая доля, % |  | Примесей, не более | железа | Д | − | − | − | − | − | − |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К | − | 0,6 0,7 | 0,7 0,8 | 0,5 0,9 | 0,15 0,30 | 0,10 0,15 |
|  |  |  |  | З, В | − | − | − | − | 0,15 0,20 | 0,10 0,15 |
|  |  | Основных компонентов | Алюми-ния |  | Основа | то же | » | » | » | » |
|  |  |  | никеля |  | − | 0,8-1,3 | 0,8-1,3 | 2,2-2,8 Хрома 0,2-0,4 | − | Кадмия 0,07-0,25 |
|  |  |  | титана |  | Железа 0.6-0,9 0.-1,0 | − | 0,05-0,20 | 1,0-0,3 | 0,15-0,35 | 0,150,35 |
|  |  |  | меди |  | 1,8-2,5 | 0,8-1,5 | 1,5-3,0 | 2,2-3,0 | 4,5-5,3 | 4,5-5,1 |
|  |  |  | Марган-ца |  | − | − | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,6-1,0 | 0,35-0,8 |
|  |  |  | Кремния |  | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 20-22 | − | − |
|  |  |  | Магния |  | − | 0.85-1,35 0.8-1,3 | 0.85-1,35 0.8-1,3 | 0.3-0,6 0.2-0,5 | − | − |
| Продолжение табл. 1 | Вид продук-ции |  |  |  | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка оливка |
|  | Марка сплава |  |  |  | АК12М2 (АК11М2, АК12М2, АК12М2р) | АК112ММгН (АЛ30) | АК12М2МгН (АЛ25) | АК21М2, 5Н2,5 (ВКЖЛС-2) | АМ5 (АЛ19) | АМ4, 5Кд (ВАЛ10) |
|  | Группа сплава |  |  |  | І (Спла-вы на основе системы алю-миний – кремний - медь) ІІІ (Спла- вы на основе системы алюми-ний - медь) |  |  |  |  |  |

ГОСТ 1583-93

| Массовая доля, % |  | Примесей, не более | Сумма учитываемых примесей | Д | 2,1 2,2 | − | − | − | − | − |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К | − | 1,0 1,1 | 1,2 1,3 | 0,7 1,1 | 0,6 | 0,60 |
|  |  |  |  | З, В | − | − | − | − | 0,9 | 0,60 |
|  |  |  | Кремния |  | Титана 0,20 | Титана 0,20 | − | − | 0,30 | 0,20 |
|  |  |  | Олова |  | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | − | − |
|  |  |  | Свинца |  | 0,15 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | Цирко-ния 0,20 | Цирко-ния 0,20 |
|  |  |  | Никеля |  | 0,3 | Марган-ца 0,2 | − | − | 0,10 | − |
|  |  |  | Цинка |  | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,20 | 0,1 |
|  |  |  | Меди |  | Магния 0,20 0,15 | − | − | − | − | − |
|  |  |  | Марган-ца |  | 0,5 | Хрома 0,2 | Хрома 0,2 | − | Магния 0,5 | Магния 0,05 |
| Продолжение табл. 1 | Вид продук-ции |  |  |  | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка |
|  | Марка сплава |  |  |  | АК12М2 (АК11М2, АК12М2, АК12М2р) | АК12ММгН (АЛ30) | АК12М2МгН (АЛ25) | АК21М2, 5Н52,5 (ВКЖЛС-2) | АМ5 (АЛ19) | АМ4,5Кд (ВАЛ10) |
|  | Группа сплава |  |  |  | ІІ (Сплавы на основе системы алю-миний – кремний - медь) ІІІ (Сплавы на основе системы алюми-ний - медь) |  |  |  |  |  |

ГОСТ 1583-93

| Массовая доля, % |  | Примесей, не более | железа | Д | − | 0,4 1,5 | 0,25 0,5 | − | − | 0,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К | 0,30 0,40 | 0,4 0,5 | 0,25 0,40 | 0,20 | 0,05 | 0,20 |
|  |  |  |  | З, В | − | 0,4 0,5 | 0,25 0,30 | 0,20 | 0,05 | 0,20 |
|  |  | Основных компонентов | Алюми-ния |  | Основа | то же | » | » | » | » |
|  |  |  | никеля |  | Берил-лия 0,002-0,004 | − | − | − | − | − |
|  |  |  | титана |  | 0,10-0,25 | − | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,0-015 | 0,05-0,15 |
|  |  |  | меди |  | 0,7-1,0 | − | − | − | − | − |
|  |  |  | Марган-ца |  | 0,6-0,9 | 0,1-0,4 | 0,4-1,0 | Берил-лия 0,02-0,10 | Берил-лия 0,02-0,10 | Берил-лия 0,05-0,15 |
|  |  |  | Кремния |  | 1,3-1,7 | 0,8-1,3 | − | Цирко-нийя0,05-0,20 | Цирко-ния 0,05-0,20 | Цирко-ния 0,05-0,20 |
|  |  |  | Магния |  | 4,5-5,2 | 4,5-5,5 | 4,8-6,3 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | 9,5-10,5 |
| Продолжение табл. 1 | Вид продук-ции |  |  |  | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка |
|  | Марка сплава |  |  |  | АМг4К1,5М (АМг4К1, 5М1) | АМг5К (АЛ13) | АМг5Мц (АЛ28) | АМгбл (АЛ23) | АМгблч (АЛ23-1) | АМг10 (АЛ27) |
|  | Группа сплава |  |  |  | ІV (Спла-вы на основе систе-мы алюми-ний - магний) |  |  |  |  |  |

ГОСТ 1583-93

| Массовая доля, % |  | Примесей, не более | Сумма учитываемых примесей | Д | − | 0,5 1,8 | 0,4 0,7 | − | − | 0,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К | 1,0 0,3 | 0,5 0,6 | 0,4 0,6 | 0,50 | 0,20 | 0,50 |
|  |  |  |  | З, В | − | 0,5 0,6 | 0,4 0,5 | 0,50 | 0,20 | 0,50 |
|  |  |  | Кремния |  | − | − | 0,30 | 0,20 | 0,05 | 0,20 |
|  |  |  | Олова |  | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  | Свинца |  | − | Циркония 0,15 | Циркония 0,10 | − | − | − |
|  |  |  | Никеля |  | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  | Цинка |  | 0,1 | 0,20 | − | 0,10 | 0,05 | 0,10 |
|  |  |  | Меди |  | − | 0,10 | 0,30 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
|  |  |  | Марган-ца |  | − | − | − | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Продолжение табл. 1 | Вид продук-ции |  |  |  | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка |
|  | Марка сплава |  |  |  | АКгК1,5М (АМг4К1, 5М1) | АМг5К (АЛ13) | АМг5Мц (АЛ28) | АМгбл (АЛ-23) | АМгблч (АЛ23-1) | АМг10 (АЛ27) |
|  | Груп-па сплава |  |  |  | ІV (Спла-вы на основе систе-мы алю-миний – маг-ний) |  |  |  |  |  |

ГОСТ 1583-93

| Массовая доля, % |  | Примесей, не более | железа | Д | 0,05 | 1,1 1,2 | Циркония 0,2 | 0,8 0,9 | 0,7 1,5 | − |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К | 0,05 | 0,9 1,0 | − | 0,7 1,2 | − | − |
|  |  |  |  | З, В | − | 0,4 0,5 | − | 0,7 0,7 | − | 0,50 |
|  |  | Основных компонентов | Алюми-ния |  | Основа | то же | » | » | » | » |
|  |  |  | никеля |  | Циркония 0,05-0,20 | Берил-лия 0,03-0,07 | − | − | Железа 0,3-1,0 | − |
|  |  |  | титана |  | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | − | − | Цинка 5,0-7,0 | 0,1-0,2 |
|  |  |  | меди |  | Берил-лия 0,05-0,15 | − | − | − | 0,3-1,5 | Цинка 3,5-4,5 |
|  |  |  | Марган-ца |  | − | − | 0,25-0,60 | Цинка 7,0-12,0 | 0,1-0,6 | 0,2-0,5 |
|  |  |  | Кремния |  | − | 0,8-1,2 | 0,5-1,0 | 6,0-8,0 | 8-10 | − |
|  |  |  | Магния |  | 9,5-10,5 | 10,5-13,0 | 6,0-8,0 | 0.15-0,35 0.1-0,3 | 0.35-0,55 0.3-0,5 | 1,55-2,05 1,5-2,0 |
| Продолжение табл. 1 | Вид продук-ции |  |  |  | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка |
|  | Марка сплава |  |  |  | АМг10ч (АЛ27-1) | АМг11 (АЛ22) | АМг7 (АЛ29) | АК7Ц9 (АЛ11) | АК9Ц6 (АК9Ц6р) | АЦ4Мг (АЛ24) |
|  | Группа сплава |  |  |  | ІV (Спла-вы на основе систе-мы алю-миний - магний) V (Спла-вы на основе систе-мы алю-миний - прочие компо-ненты) |  |  |  |  |  |

ГОСТ 1583-93

| Массовая доля, % |  | Примесей, не более | Сумма учитываемых примесей | Д | 0,20 | 1,2 1,3 | 0,9 1,0 | 1,7 2,5 | − | − |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К | 0,20 | 1,0 1,1 | − | 1,7 1,9 | 0,6 | − |
|  |  |  |  | З, В | 0,20 | 0,5 0,6 | − | 1,7 1,7 | − | 0,90 |
|  |  |  | Кремния |  | 0,05 | − | − | − | − | 0,30 |
|  |  |  | Олова |  | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  | Свинца |  | − | − | − | − | Свинца+ олова 0,3 | − |
|  |  |  | Никеля |  | − | − | Бериллия 0,01 | − | 0,3 | Циркония 0,10 |
|  |  |  | Цинка |  | 0,005 | 0,10 | 0,2 | − | − | Бериллия 0,10 |
|  |  |  | Меди |  | 0,05 | − | 0,1 | 0,60 | − | 0,20 |
|  |  |  | Марган-ца |  | 0,1 | − | − | 0,5 | − | − |
| Окончание табл. 1 | Вид продук-ции |  |  |  | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка | Чушка Отливка |
|  | Марка сплава |  |  |  | АМг10ч (АЛ27-1) | АМг11 (АЛ22) | АМг7 (АЛ29) | АК7Ц9 (АЛ11) | АК9Ц6 (АК9Ц6р) | АЦ4Мг (АЛ24) |
|  | Группа сплава |  |  |  | ІV (Сплавы на основе системы алюми-ний - магний) V (Сплавы на основе системы алю-миний - прочие компо-ненты) |  |  |  |  |  |

ГОСТ 1583-93

Примечание 1. Обозначение марок сплавов: ч — чистый; пч — повышенной чистоты; оч — особой чистоты; л — литейные сплавы; с — селективный. В скобках указаны обозначения марок сплавов по ГОСТ 1583, ОСТ 48-178 и по техническим условиям. Примечание 2. Обозначение способов литья: 3 — литье в песчаные формы; В — литье по выплавляемым моделям; К — литье в кокиль; Д — литье под давлением. Сумма учитываемых примесей для литья по выплавляемым моделям распространяется также на литье в оболочковые формы. Примечание 3. Допускается не определять массовую долю примесей в сплавах при производстве отливок из металлошихты известного химсостава (за исключением примеси железа). Примечание 4. При применении сплавов марок АК12 (АЛ2) и АМг5Мц (АЛ28) для деталей, работающих в морской воде, массовая доля меди не должна превышать: в сплаве марки АК12 (АЛ2) — 0,30 %, в сплаве марки АМг5Мц(АЛ28) — 0,1 %. Примечание 5. При применении сплавов для литья под давлением допускается в сплаве марки АК7Ц9(АЛ11) отсутствие магния; в сплаве марки АМг11(АЛ22) содержание магния 8,0—13,0 %, кремния 0,8—1,6 %, марганца до 0.5 % и отсутствие титана. Примечание 6. Сплавы марок АК5М7(А5М7), АМг5К(АЛ13), АМг10(АЛ27), АМг10ч(АЛ27-1) не рекомендуются к использованию в новых конструкциях. Примечание 7. В сплаве АК8МЗч(ВАЛ8) допускается отсутствие бора при условии обеспечения уровня механических характеристик, предусмотренных настоящим стандартом. При изготовлении деталей из сплава АК8М3ч(ВАЛ8) методом жидкой штамповки массовая доля железа должна быть не более 0,4 %. Примечание 8. При литье под давлением в сплаве АК8(АЛ34) допускается снижение предела массовой доли бериллия до 0,06 %, повышение допустимой массовой дола железа до 1,0 % при суммарной массовой доле примесей не более 1.2 % и отсутствие титана. Примечание 9. Для модифицирования структуры в сплавы АК9ч(АЛ4), АК9пч(АЛ4-1), АК7ч(АЛ9), АКпч(АЛ9-1) допускается введение стронция до 0.08 %. Примечание 10. Примеси, обозначенные прочерком, учитываются в общей сумме примесей, при этом содержание каждого из элементов не превышает 0,020 %. Примечание 11. Рафинированные сплавы в чушках обозначают буквой «р», которая ставится после обозначения марки сплава. Примечание 12. В заказе, в конструкторской документации, при маркировке отливок допускается указывать марку сплава без дополнительного обозначения марки в скобках или марку, обозначенную в скобках.

ГОСТ 1583-93

Примечание 13. По соглашению с потребителем допускается изготавливать чушки, состав которых по массовым долям отдельных элементов (основных компонентов и примесей) отличается от указанного в таблице 1. Примечание 14. При применении сплавов для литья под давлением допускается в сплаве АМг7(АЛ29) содержание примесей бериллия до 0,03 % и кремния до 1,5 %. Примечание 15. В сплаве марки AMг11(AЛ22) допускается отсутствие титана. Примечание 16. Сплавы, предназначенные для изготовления изделий пищевого назначения, обозначаются буквой «П», которая ставится после обозначения марки сплава.

ГОСТ 1583-93

АК12пч(СИЛ-0) — кремний 10—13 %, алюминий — основа, примесей, %, не более: железо — 0,35, марганец — 0,08, кальций — 0,08, титан — 0,08, медь — 0,02, цинк — 0,06;

АК12оч(СИЛ-00) — кремний 10—13 %, алюминий — основа, примесей, %, не более: железо — 0,20, марганец — 0,03, кальций — 0,04, титан — 0,03, медь — 0,02, цинк — 0,04;

АК12ж(СИЛ-2) — кремний 10—13 %, алюминий — основа, примесей, %, не более: железо — 0,7, марганец — 0,5, кальций — 0,2, титан — 0,2, медь — 0,03, цинк — 0,08.

По соглашению изготовителя с потребителем в силумине марки АК12ж(СИЛ-2) допускается содержание железа до 0,9 %, марганца — до 0,8 %, титана — до 0,25 %.

3.3. Для изготовления изделий пищевого назначения применяют сплавы АК7, АК5М2, АК9, АК12. Применение других марок сплавов для изготовления изделий и оборудования, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами, в каждом отдельном случае должны быть разрешены органами здравоохранения.

В алюминиевых сплавах, предназначенных для изготовления изделий пищевого назначения, массовая доля свинца должна быть не более 0,15 %, мышьяка — не белее 0,015 %, цинка — не более 0,3 %, бериллия — не более 0,0005 %.

4. Сплавы в чушках (металлошихта)

4.1. Технические требования

4.1.1. Сплавы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции, утвержденной в установленном порядке.

4.1.2. Сплавы изготовляются в виде чушек массой до 20 кг, по соглашению с потребителем — массой более 200 кг и в расплаве.

4.1.3. На поверхности чушек не должно быть шлаковых и других инородных включений, видимых невооруженным глазом.

Допускаются усадочные раковины, трещины (на чушках массой более 200 кг), следы зачистки и вырубки.

Допускается на поверхности чушек наличие краски, используемой для покраски изложниц.

Общая площадь поверхности, занимаемой оксидными пленками и пленами на чушках алюминиево-кремниевых сплавов, не должна превышать 5 % всей поверхности чушек.

Допускаются на поверхности чушек заэвтектических алюминиево-кремниевых сплавов ликвации кремния и рыхлоты.

ГОСТ 1583-93

4.1.4. В изломе чушек массой до 20 кг не допускаются шлаковые и другие инородные включения, видимые невооруженным глазом.

Допускается наличие в изломе кремния, образовавшегося в процессе кристаллизации алюминиево-кремниевых сплавов.

4.1.5. Чушки рафинированных сплавов изготовляются по соглашению изготовителя с потребителем.

В рафинированных сплавах содержание водорода должно быть не более 0,25 см3/100 г металла для доэвтектических силуминов, 0,35 см3/100 г — для заэвтектических силуминов, 0,5 см3/100 г — для алюминиево-магниевых сплавов; пористость должна быть не более 3 баллов.

Выбор контролируемого показателя (балл пористости или содержание водорода) определяется предприятием-изготовителем.

4.1.6. Маркировка

4.1.6.1. На каждой чушке должны быть нанесены:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя, номер плавки и маркировка сплава;

по соглашению с потребителем для крупногабаритных чушек массой белее 200 кг несмываемой краской цифровое значение массы чушки в килограммах.

Допускается по соглашению с потребителем наносить номер плавки, товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя на 80 % чушек при условии формирования пакета из чушек одной плавки.

Чушки, предназначенные для изготовления изделий и оборудования, контактирующих с пищевыми продуктами, маркируются при отсутствии цветной маркировки дополнительной буквой «П», которая ставится после обозначения марки сплава.

4.1.6.2. Чушки на торце маркируют несмываемой цветной краской (вертикальные полосы, кресты, треугольники) или металлическим клеймом на поверхности чушки:

АК12(АЛ2) — белой, зеленой, зеленой;

АК12П — белой, белой, зеленой, зеленой;

AKI3 — зеленый, желтый;

АК9(АК9) – белой, желтой;

АК9П — белой, белой, желтой;

АК9ч(АЛ4) — коричневый треугольник;

АК9пч(АЛ4-1) — два зеленых треугольника;

АК8л(АЛ34) — два желтых треугольника;

АК9с(АК9с) — белой, желтой, желтой;

АК7(АК7) — белой, красной;

АК7П(АК7П) — белой, красной, красной;

АК7ч(АЛ9) — желтый треугольник;

АК7пч(АЛ9-1) — два зеленых креста;

ГОСТ 1583-93

АК10Су(АК10Су) — черной;

АК5М(АЛ5) — белой, черной, белой;

АК5Мч(АЛ5-1) — красной, синей, зеленой;

АК5М2(АК5М2) — черной, синей;

АК5М2П(АК5М2П) — черной, синей, красной;

АК6М2(АК6М2) — два синих креста;

АК8М(АЛ32) — зеленый треугольник;

АК5М4(АК5М4) — черной, синей, синей;

АК5М7(АК5М7) — черной, красной;

АК8М3(АК8М3) — белой, синей;

АК8М3ч(ВАЛ8) — два белых креста;

АК9М2(АК9М2) — белой, желтой, белой;

АК12М2 (АК11М2, АК12М2, АК12М2р) — два красных креста;

АК12ММгН(АЛ30) — белой, черной, черной;

АК12М2МгН(АЛ25) — белой, черной;

АК21М2,5Н2,5 (ВКЖЛС-2) — черной, черной, черной;

АМ5(АЛ19) — белый треугольник;

АМ4,5Кд(ВАЛ10) — синий треугольник;

АМг4К1,5М (AM4K1,5M1) — красной, желтой, желтой;

АМг5К(АЛ13) — коричневый крест;

АМг5Мц(АЛ28) — зеленый крест;

АМг6л(АЛ23) — белый крест;

АМг6лч(АЛ23-1) — желтый крест;

АМг10(АЛ27) — черной, черной, синей;

АМг10ч(АЛ27-1) — красный треугольник,

АМг11(АЛ22) — красный крест;

АМг7(АЛ29) — две полосы: зеленая и красная;

АК7Ц9(АЛ11) — белой, белой, зеленой;

АК9Ц6(АК9Ц6р) — синей, синей, синей;

АЦ4Мг(АЛ24) — черный крест;

АК12ч(СИЛ-1) — красная буква С;

АК12пч(СИЛ-0) — белая буква С;

АК12оч(СИЛ-00) — синяя буква С;

АК12ж(СИЛ-2) — черная буква С.

По соглашению с потребителем допускается применять другой способ нанесения маркировки.

4.1.6.3. По требованию потребителя на каждой части ломаной чушки должны быть нанесены номер плавки и цветная маркировка.

4.1.6.4. Для рафинированных сплавов на чушках верхнего ряда каждого пакета с четырех сторон красной несмываемой краской наносится буква «р».

4.1.6.5. По соглашению с потребителем допускается наносить маркировку только на чушки верхнего ряда пакета.

ГОСТ 1583-93

4.1.7. Упаковка

4.1.7.1. Чушки массой до 20 кг формируют в пакеты массой не более 1,5 т с учетом общих требований ГОСТ 21399, ГОСТ 24597.

Пакеты должны состоять из чушек одной марки сплава.

Пакеты скрепляют двумя полосами по два витка алюминиевой катанкой диаметром 9 мм по ГОСТ 13843. При формировании пакета узел обвязки должен располагаться на боковой стороне пакета. Допускается по согласованию с потребителем применение других средств скрепления по ГОСТ 21650 при условии сохранности пакетов при транспортировании. Масса алюминиевой катанки, применяемой для обвязки пакетов, входит в массу нетто пакета и партии.

Чушки массой более 200 кг не формируют в пакеты.

4.2. Приемка

4.2.1. Чушки предъявляют к приемке партиями. Партия должна состоять из чушек одной марки сплава, одной или нескольких плавок и быть оформлена одним документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

марку сплава;

номер плавки, плавок;

результаты химического анализа плавки, плавок;

массу партии;

содержание водорода или балл пористости для рафинированных сплавов;

дату изготовления;

обозначение настоящего стандарта.

Каждую партию чушек массой более 200 кг изготовитель сопровождает специально отлитыми пробами для определения химического состава и водорода в рафинированных сплавах — по одной пробе от каждой плавки.

4.2.2. В партии чушек массой по 20 кг допускается не более 5 % ломаных чушек от массы всей партии. Ломаные чушки на экспорт не допускаются.

4.2.3. Проверке внешнего вида подвергают не менее 1 % чушек массой по 20 кг от каждой плавки, но не менее двух чушек и не менее одной чушки массой более 200 кг от каждой плавки.

4.2.4. Для контроля качества излома чушек массой до 20 кг от каждой плавки отбирают не менее двух чушек. Контроль качества излома проводится по требованию потребителя.

4.2.5. Для проверки химического состава и контроля содержания водорода в рафинированных сплавах от каждой плавки отбирают не менее двух чушек. Допускается на предприятии-изготовителе отбирать пробы от жидкого металла.

ГОСТ 1583-93

Сплавы в чушках предприятие-изготовитель контролирует на содержание основных компонентов, примеси железа, вредных примесей в пищевых сплавах в каждой плавке. Содержание остальных примесей контролируют по требованию потребителя.

4.2.6. Для оценки газовой пористости рафинированных сплавов, отливаемых в чушки массой по 20 кг, от каждой плавки отбирают по две чушки. Из обеих чушек вырезают поперечные темплеты толщиной не менее 10 мм на расстоянии 1/3 длины от торца чушки.

Оценку газовой пористости рафинированных сплавов в чушках массой более 200 кг проводят на поперечных темплетах толщиной не менее 10 мм, вырезанных на расстоянии 1/3 длины от торца пробы, отлитой в изложницу (рисунок 1)

Рисунок 1 – Изложница

4.2.7. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторное испытание на удвоенном количестве образцов, взятых от той же плавки. Результаты повторного испытания распространяют на всю плавку.

4.3. Методы испытаний

4.3.1. Проверку качества поверхности и излома чушек проводят визуально, без применения увеличительных приборов.

Для получения излома допускается надрезать меньшую сторону чушки не более чем на 1/3 ее высоты.

4.3.2. Отбор и подготовка проб для химического анализа чушек массой до 20 кг — по ГОСТ 24231.

4.3.3. Для контроля химического состава и содержания водорода в рафинированных сплавах чушек массой более 200 кг на предприятии-изготовителе в середине разливки каждой плавки отливают пробы массой (1±0,2) кг в изложницу (рисунок 1). Отбор и подготовку проб для химического анализа чушек массой более 200 кг проводят по ГОСТ 24231 от пробы, отлитой по рисунку 1.

ГОСТ 1583-93

4.3.4. Химический состав сплавов определяют по ГОСТ 25086, ГОСТ 11739.1 — ГОСТ 11739.24, ГОСТ 7727, ГОСТ 1762.0 - ГОСТ 1762.7. Допускается определять химический состав другими методами, не уступающими по точности стандартным.

При разногласиях в оценке химического состава анализ проводят по ГОСТ 25086, ГОСТ 11739.1-ГОСТ 11739.24, ГОСТ 1762 0 -ГОСТ 1762.7.

4.3.5. При отборе, подготовке проб и проведении химических анализов следует соблюдать требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.009. ГОСТ 12.1.005. ГОСТ 12.1.007, а также другой нормативной документацией по безопасному ведению этих работ с учетом использования средств защиты по ГОСТ 12.4.013, ГОСТ 12.4.021.

4.3.6. При работе со сплавами, содержащими бериллий, следует руководствоваться правилами при работе с бериллием и его соединениями, утвержденными органами здравоохранения.

4.3.7. Содержание водорода в сплавах определяют по ГОСТ 21132.0, ГОСТ 21132.1 или по нормативно-технической документации.

4.3.8. Газовая пористость определяется по методике, приведенной в приложении Б. При определении газовой пористости следует соблюдать требования безопасности по ГОСТ 12.2.009, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 12.4.013, ГОСТ 12.4.021.

4.4. Транспортирование и хранение

4.4.1. Чушки транспортируют железнодорожным, водным, автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Чушки массой до 20 кг транспортируют в пакетах.

4.4.2. Железнодорожные перевозки чушек проводят транспортными пакетами с учетом общих требований ГОСТ 21399, ГОСТ 24597.

Схемы и размеры пакетов, а также размещение и крепление их в транспортных средствах должны устанавливаться нормативной документацией.

Крупногабаритные чушки транспортируют на открытом подвижном составе.

4.4.3. На боковой стороне пакета к средству обвязки крепится ярлык.

При отгрузке чушек в пакетах крупными партиями более 50 т в адрес одного получателя допускается по соглашению с ним сопровождение ярлыками не менее 10 % пакетов от всей партии.

Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

4.4.4. Маркировку продукции, предназначенной для экспорта, проводят в соответствии с требованиями, предусмотренными контрактом.

ГОСТ 1583-93

4.4.5. Цветная маркировка и масса крупногабаритных чушек наносится на боковой стороне чушки. На чушках, имеющих скобу для грузоподъемных механизмов, маркировка и масса наносятся на торцевой верхней части.

4.4.6. На пакете, содержащем чушки разных плавок, на чушках верхнего ряда пакета несмываемой краской наносят номера всех плавок, содержащихся в пакете.

4.4.7. Чушки должны храниться в крытых помещениях. Допускается хранение чушек нерафинированных сплавов на открытых площадках сроком не более двух месяцев.

5 Сплавы в отливках

5.1 Технические требования

5.1.1 Механические свойства сплавов должны соответствовать приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| Груп-па спла-ва | Марка спла-ва | Способ литья | Вид терми-ческой обработки | Времен- ное сопротив-ление разрыву, МПа (кгс/мм2) | Отно-ситель-ное удлине-ние, % | Твер-дость по бринел-лю НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Не менее |  |  |
| І | АК12 (АЛ2) | ЗМ, ВМ, КМ К Д ЗМ, ВМ, КМ К Д | ─ ─ ─ Т2 Т2 Т2 | 147(15,0) 157(16,0) 157(16,0) 137(14,0) 147(15,0) 147(15,0) | 4,0 2,0 1,0 4,0 3,0 2,0 | 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 60,0 |
|  | АК13 (АК13) | Д | ─ | 176(18,0) | 1,5 | 60,0 |
|  | АК9 (АК9) | З, В, К, Д, ПД К, Д, ПД ЗМ, ВМ К, КМ | ─ Т1 Т6 Т6 | 157(16,0) 196(20,0) 235(24,0) 245(25,0) | 1,0 0,5 1,0 1,0 | 60,0 70,0 80,0 90,0 |
|  | АК9с (АК9с) | К, Д | ─ | 147(15,0) | 2,0 | 50,0 |

ГОСТ 1583-93

Продолжение табл. 2

| Груп-па спла-ва | Марка сплава | Способ литья | Вид терми-ческой обра-ботки | Времен-ное сопротив-ление разрыву, МПа (кгс/мм2) | Относи-тельное удлине-ние, % | Твер-дость по бринел-лю НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Не менее |  |  |
|  |  | К К | Т1 Т6 | 196(20,0 235(24,0)) | 1,5 3,5 | 70,0 70,0 |
| І | АК9ч (АЛ4) | З, В, К, Д К,Д,ПД,КМ,ЗМ ЗМ,ЗВ К,КМ З | ─ Т1 Т6 Т6 Т6 | 147(15,0 196(20,0)) 225(23,0) 235(24,0) 225(23,0) | 2,0 1,5 3,0 3,0 2,0 | 50,0 60,0 70,0 70,0 70,0 |
|  | АК9пч (АЛ4-1) | З,В,К,Д К,Д,ПД ЗМ,МВ К,КМ | ─ Т1 Т6 Т6 | 157(16,0) 196(20,0) 245(25,0) 265(27,0) | 3,0 2,0 3,5 4,0 | 50,0 70,0 70,0 70,0 |
|  | АК8л (АЛ34) | З З К К Д Д Д | Т5 Т4 Т5 Т4 ─ Т1 Т2 | 294(30,0) 255(26,0) 333(34,0) 274(28,0) 206(21,0) 225(23,0) 176(18,0) | 2,0 4,0 4,0 6,0 2,0 1,0 2,5 | 85,0 70,0 90,0 80,0 70,0 80,0 60,0 |
|  | АК7 (АК7) | З К З К Д ПД | ─ ─ Т5 Т5 ─ ─ | 127(13,0) 157(16,0) 176(18,0) 196(20,0) 167(17,0) 147(15,0) | 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 | 60,0 60,0 75,0 50,0 65,0 50,0 |
|  | АК7ч (АЛ9) | З,В,К Д | ─ ─ | 157(16,0) 167(17,0) | 2,0 1,0 | 50,0 50,0 |

ГОСТ 1583-93

Продолжение табл. 2

| Груп-па спла-ва | Марка сплава | Способ литья | Вид терми-ческой обра-ботки | Времен-ное сопротивление разрыву, МПа (кгс/мм2) | Относи-тельное удлине-ние, % | Твер-дость по бринел-лю НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Не менее |  |  |
| І | АК7ч (АЛ9) | З,В,Д,К КМ З,В К,КМ З,В ЗМ,ВМ ЗМ,ВМ ЗМ,ВМ ЗМ,ВМ К К К | Т2 Т4 Т4 Т5 Т5 Т5 Т6 Т7 Т8 Т6 Т7 Т8 | 137(14,0) 186(19,0) 176(18,0) 206(21,0) 196(20,0) 196(20,0) 225(23,0) 196(20,0) 157(16,0) 235(24,0) 196(20,0) 157(16,0) | 2,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0 | 45,0 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 70,0 60,0 55,0 70,0 60,0 55,0 |
|  | АК7пч (АЛ9-1) | З,В К,КМ З,В ЗМ,ВМ К,КМ ЗМ,ВМ К,ВМ Д Д ЗМ,ВМ ЗМ,ВМ | Т4 Т4 Т5 Т5 Т5 Т6 Т6 ─ Т2 Т7 Т8 | 196(20,0) 225(23,0) 235(24,0) 235(24,0) 265(27,0) 274(28,0) 294(30,0) 196(20,0) 167(17,0) 206(21,0) 167(17,0) | 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 2,0 3,0 1,0 2,0 2,5 3,5 1,0 | 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 70,0 70,0 50,0 45,0 60,0 55,0 70,0 |
|  | АК10Су (АЛ10Су) | К | ─ | 167(17,0) | 1,0 | 65,0 |
|  | АК5М2 (АК5М2) | З К З | ─ ─ Т5 | 118(12,0) 157(16,0) 196(20,0) | ─ 0,5 ─ | 65,0 65,0 70,0 |

ГОСТ 1583-93

Продолжение табл. 2

| Груп-па спла-ва | Марка сплава | Способ литья | Вид терми-ческой обра-ботки | Времен-ное сопротив-ление разрыву, МПа (кгс/мм2) | Относи-тельное удли-нение, % | Твер-дость по бринел-лю НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Не менее |  |  |
|  |  | К З К Д | Т5 Т8 Т8 ─ | 206(21,0) 147(15,0) 176(18,0) 147(15,0) | 0,5 1,0 2,0 0,5 | 75,0 65,0 65,0 65,0 |
| ІІ | АК5М(АЛ5) | З,В,К З,В К З,В З,В,К К | Т1 Т5 Т5 Т6 Т7 Т6 | 157(16,0) 196(20,0) 216(22,0) 225(23,0) 176(18,0) 235(24,0) | 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 | 65,0 70,0 70,0 70,0 65,0 70,0 |
|  | АК5Мч (АЛ5-1) | З,В,К З,В К,КМ З,В,К | Т1 Т5 Т5 Т7 | 176(18,0) 247(28,0) 294(30,0) 206(21,0) | 1,0 1,0 1,5 1,5 | 65,0 70,0 70,0 65,0 70,0 78,0 75,0 |
|  | АК6М2 (АК6М2) | К К К | Т1 ─ Т5 | 196(20,0) 230(23,5) 245(30,0) | 1,0 2,0 1,0 | 70,0 78,0 75,0 |
|  | АК8М (АЛ32) | З К К Д Д З К З К З | Т6 Т1 Т6 ─ Т2-1 Т5 Т5 Т7 Т7 Т1 | 245(25,0) 196(20,0) 265(27,0) 255(26,0) 255(26,0) 235(24,0) 255(26,0) 225(23,0) 245(25,0) 176(18,0) | 1,5 1,5 2,0 2,0 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 0,5 | 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 60,0 70,0 60,0 60,0 60,0 |

ГОСТ 1583-93

Продолжение табл. 2

| Груп-па спла-ва | Марка сплава | Способ литья | Вид терми-ческой обра-ботки | Времен-ное сопро-тивление разрыву, МПа (кгс/мм2) | Относительное удлине-ние, % | Твер-дость по бринел-лю НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Не менее |  |  |
|  |  | Д Д | Т1 Т2 | 284(29,0) 235(24,0) | 1,0 2,0 | 90,0 60,0 |
|  | АК5М4 (АК5М4) | З К К | ─ ─ Т6 | 118(12,0) 157(16,0) 196(20,0) | ─ 1,0 0,5 | 60,0 70,0 90,0 |
| ІІ | АК5М7 (АК5М7) | З К К З Д | ─ ─ Т1 Т1 ─ | 127(13,0) 157(16,0) 167(17,0) 147(15,0) 118(12,0) | ─ ─ ─ ─ ─ | 70,0 70,0 90,0 80,0 80,0 |
|  | АК8М3 (АК8М3) | К К | ─ Т6 | 147(15,0) 216(22,0) | 1,0 0,5 | 70,0 90,0 |
|  | АК8М3ч (ВАЛ8) | К,ПД К,ПД Д Д Д З В З К | Т4 Т5 ─ Т5 Т2 Т5 Т5 Т7 Т7 | 343(35,0) 392(40,0) 294(30,0) 343(35,0) 215(22,0) 345(35,0) 345(35,0) 270(27,0) 295(30,0) | 5,0 4,0 2,0 2,0 1,5 1,0 2,0 1,0 2,5 | 90,0 11,0 75,0 90,0 60,0 90,0 90,0 80,0 85,0 |
|  | АК9М2 (АК9М2) | К Д К К | ─ ─ Т6 Т1 | 186(19,0) 196(20,0) 274(28,0) 206(21,0) | 1,5 1,5 1,5 1,4 | 70,0 75,0 85,0 80,0 |
|  | АК12М2 (АК12М2) | К Д | ─ Т1 | 186(19,0) 260(29,5) | 1,0 1,5 | 70,0 83,4 |

ГОСТ 1583-93

Продолжение табл. 2

| Груп-па спла-ва | Марка сплава | Способ литья | Вид терми-ческой обра-ботки | Времен-ное сопро-тивление разрыву, МПа (кгс/мм2) | Относи-тельное удли-нение, % | Твер-дость по бринел-лю НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Не менее |  |  |
| ІІ | АК12ММгН (АЛ30) | К К | Т1 Т6 | 196(20,0) 216(22,0) | 0,5 0,7 | 90,0 100,0 |
|  | АК12М2МгН (АЛ25) | К | Т1 | 186(19,0) | ─ | 90,0 |
|  | АК12М2,5Н2,5 (ВКЖЛС-2) | К К | Т2 Т1 | 157(16,0) 186(19,0) | ─ ─ | 90,0 100,0 |
| ІІІ | АМ5(АЛ19) | З,В,К З,В,К З | Т4 Т5 Т7 | 294(30,0) 333(34,0) 314(32,0) | 8,0 4,0 2,0 | 70,0 90,0 80,0 |
|  | АМ4,5Кд (ВАЛ10) | З,В К З,В К З,В К З | Т4 Т4 Т5 Т5 Т6 Т6 Т7 | 294(30,0) 314(32,0) 392(40,0) 431(44,0) 421(43,0) 490(50,0) 323(33,0) | 10,0 12,0 7,0 8,0 4,0 4,0 5,0 | 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 90,0 |
| ІV | АМгК1,5 (АМг4К1,5М1) | К К | Т2 Т6 | 211(21,5) 265(27,0) | 2,0 2,3 | 81,0 104,0 |
|  | АМг5К(АЛ13) | З,В,К Д | ─ ─ | 147(15,0) 167(17,0) | 1,0 0,5 | 55,0 55,0 |
|  | АМг5Мц (АЛ28) | З,В К Д | ─ ─ ─ | 196(20,0) 206(21,0) 206(21,0) | 4,0 5,0 3,5 | 55,0 55,0 55,0 |
|  | Амг6л (АЛ23) | З,В К,Д З,В,К | ─ ─ Т4 | 186(19,0) 216(22,0) 225(23,0) | 4,0 6,0 6,0 | 60,0 60,0 60,0 |
|  | АМгблч (АЛ23-1) | З,В К,Д | ─ ─ | 196(20,0) 235(24,0) | 5,0 10,0 | 60,0 60,0 |

ГОСТ 1583-93

Окончание табл. 2

| Груп-па сплава | Марка сплава | Способ литья | Вид терми-ческой обра-ботки | Времен-ное сопро-тивление разрыву, МПа (кгс/мм2) | Относи-тельное удли-нение, % | Твер-дость по бринел-лю НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Не менее |  |  |
|  |  | З,К,В | Т4 | 245(25,0) | 10,0 | 60,0 |
| ІV | АМг10 (АЛ27) | З,К,Д | Т4 | 314(32,0) | 12,0 | 75,0 |
|  | АМг10ч (АЛ27-1) | З,О,К,Д | Т4 | 343(35,0) | 15,0 | 75,0 |
|  | АМг11 (АЛ22) | З,В,К, З,В,К, Д | ─ Т4 ─ | 176(18,0) 225(23,0) 196(20,0) | 1,0 1,5 1,0 | 90,0 90,0 90,0 |
|  | АМг7 (АЛ29) | Д | ─ | 206(21,0) | 3,0 | 60,0 |
| V | АК7Ц9 (АЛ11) | З,В К Д З,В,К | ─ ─ ─ Т4 | 196(20,0) 206(21,0) 176(18,0) 216(22,0) | 2,0 1,0 1,0 2,0 | 80,0 80,0 60,0 80,0 |
|  | АК9Ц6 (АК9Ц6р) | З К,Д | ─ ─ | 147(15,0) 167(17,0) | 0,8 0,8 | 70,0 80,0 |
|  | АЦМг (АЛ24) | З,В З,В | ─ Т5 | 216(22,0) 265(27,0) | 2,0 2,0 | 60,0 70,0 |

Примечание 1 Условные обозначения способов литья:

З – литьё в песчаные формы;

В – литьё по выплавляемым моделям;

К – литьё в кокиль;

Д – литьё под давлением;

ПД — литье с кристализациией под давлением (жидкая штамповка);

О — литье в оболочковые формы;

М — сплав подвергается модифицированию.

Примечание 2. Условные обозначения видов термической обработки:

Т1 — искусственное старение без  предварительной закалки;

Т2 — отжиг;

Т4 — закалка;

Т5 — закалка и кратковременное (неполное) искусственное старение;

Т6 — закалка и полное искусственное старение;

Т7 — закалка и стабилизирующий отпуск;

TS — закалка и смягчающий отпуск.

Примечание 3. Механические свойства сплавов АК7Ц9 и АК9Ц6 определяются спустя не менее одних суток естестве иного старения

Примечание 4. Механические свойства, указанные для способа литья В, распространяются также на литьё в оболочковые формы.

ГОСТ 1583-93

5.1.2. Рекомендуемые режимы термической обработки сплавов в отливках приведены в приложении В.

5.1.3. Механические свойства сплавов, при изготовлении отливок из которых применялись способы литья и термическая обработка, не приведенные в таблице 2, должны соответствовать требованиям нормативной документации на отливки.

5.2. Методы испытаний

5.2.1. Химический состав определяют по ГОСТ 25086, ГОСТ 11739.1 —ГОСТ 11739.24, ГОСТ 7727. Допускается определять химический состав другими методами, не уступающими по точности стандартным.

При разногласиях в оценке химического состава анализ проводят по ГОСТ 25016. ГОСТ 11739.1 — ГОСТ 11739.24.

5.2.2. Механические свойства сплавов определяют на отдельно отлитых образцах или образцах, выточенных из специально отлитой заготовки или из прилитой к отливке заготовки, отлитых в кокиль или песчаную форму.

5.2.3. Форма и размеры отдельно отлитых образцов при литье в песчаные формы и кокиль должны соответствовать приведенным на рисунке 2 и в таблице 3, а при литье под давлением — на рисунке 3.

Таблица 3

Размеры, мм

| Номер образца | d0 | lо | l | D | h1 | h2 | r | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 | 12 10 | 60 50 | 72 66 | 18 15 | 52 40 | 12 10 | 25 25 | 200 160 |

Рисунок 2 – Форма и размеры образца при литье

в песчаную форму и кокиль

ГОСТ 1583-93

Рисунок 3 — Формы и размеры образца при литье под давлением

Допускаемая разность наибольшего и наименьшего диаметров по длине рабочей части образца должна быть не более 0,3 мм.

Допускается уменьшение длины головки образца, при этом длина головки определяется конструкцией захвата испытательной машины.

Для крупных образцов (литье в песчаные формы, в кокиль) расчетная длина образца должна быть l0=5d0.

Рекомендуется горизонтальное расположение отдельно отливаемых образцов в форме.

5.2.4. Заготовки, из которых вытачивают образцы, должны иметь диаметр 20 мм и должны соответствовать рисунку 4. Размеры, указанные на рисунке 4, являются справочными и даны для конструирования кокиля. Форма и размеры выточенных образцов должны соответствовать ГОСТ 1497. Диаметр расчетной длины образцов должен быть не менее 5 мм, расчетная длина l0=5d0

Рисунок 4 – Заготовка для вырезки образцов

ГОСТ 1583-93

Форма и размеры прилитых заготовок при литье в кокиль или песчаные формы устанавливаются в нормативной документации или изготовителем.

5.2.5. Форма и размеры отдельно отлитых образцов при литье по выплавляемым моделям должны определяться нормативной документацией. Расчетная длина должна быть lо = 5d0.

Форма и размеры прилитых или отдельно отлитых заготовок устанавливаются изготовителем или нормативной документацией на отливки.

5.2.6. Отдельно отлитые образцы при всех видах литья испытывают с литейной коркой. Допускается нарушение оплошности литейной корки в местах зачистки поверхности образца.

5.2.7. При определении механических свойств на образцах с расчетной длиной менее 60 мм для сплавов, у которых установлен минимальный показатель относительного удлинения менее 1 %, относительное удлинение не определяют.

5.2.1. Способ литья и вид термообработки образцов для испытания должны соответствовать способу литья и режиму термообработки, установленным для отливок из этих сплавов. Допускается для всех видов литья проводить проверки механических свойств на образцах, отлитых в кокиль или песчаные формы.

5.2.9. Показатели механических свойств образцов, вырезанных из отливок, должны быть установлены нормативной документацией на отливки.

5.2.10. Механические свойства определяют по ГОСТ 1497, твердость по Бринеллю — по ГОСТ 9012 при диаметре шарика 10 мм и нагрузке 9806 Н (1000 кгс) или при диаметре шарика 5 мм и нагрузке 2450 Н (250 кгс) с выдержкой в обоих случаях от 10 до 30 с.

5.2.11. Газовая пористость отливок определяется непосредственно на отливках или образцах, вырезанных из отливок, в соответствии с 4.3.8.

ГОСТ 1583-93

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

ТаблицаА.1

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Шлаковые включения Шлак Усадочные раковины Усадочная рыхлость или центральная пористость Газовая пористость Оксидная пленка Ликвация Рыхлота Инородные включения | Полость, заполненная шлаком Расплав или твердое вещество переменного состава, покрывающее поверхность жидкого продукта при металлургических процессах, состоящие из пустой породы, флюсов, золы топлива, сульфидов и оксидов, продуктов взаимодействия обрабатываемых материалов и футеровки плавильных агрегатов. Открытая или закрытая полость с грубой шероховатой, иногда окисленной поверхностью, образовавшаяся вследствие усадки при затвердении металла. Поры, располагающиеся в центральной по сечению части чушек. Образуются по тем же причинам, что и усадочная раковина. Располагаются в верхней половине чушки. Дефект в виде мелких пор, образовавшихся в. результате выделения газов из металла при его затвердении. Дефект в виде металлического оксидного слоя на поверхности металла. Дефект в виде местных скоплений химических элементов или соединений, возникших в результате избирательной кристаллизации при затвердении. Дефект в виде скопления мелких усадочных раковин. Дефект в вице инородного металлического или неметаллического включения, имеющего поверхность раздела с металлом чушки. |

ГОСТ 1583-93

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Методика определения газовой пористости

в алюминиевых литейных сплавах

Б.1 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКРОШЛИФОВ

Б.1.1. При определении пористости в алюминиевых литейных сплавах усадочная рыхлость или центральная пористость исключается.

Б.1.2. Для определения газовой пористости температуры, вырезанные из чушек по 4.2.6, отливки или образцы, вырезанные из отливок, обрабатывают до шероховатости Rа не более 1,6 мкм. При обработке с эмульсией поверхность температуры очищают бензином или ацетоном.

Б.1.3. Макрошлиф готовят из темплетов последовательным шлифованием на шлифовальных шкурках различной зернистости: 80— 100 мкм, 40—50 мкм, 10—14 мкм, промывают проточной водой и просушивают фильтровальной бумагой.

Подготовку макрошлифа можно производить другими способами, обеспечивающими шероховатость не более 1,6 мкм.

Б.1.4. Для определения газовой пористости макрошлиф травят 10— 15 %-м водным раствором едкого натра (NaOH) при температуре 60—80 °C. Макрошлиф погружают в реактив и выдерживают в течение 10—15 сут. (не выявляя макроструктуры), затем промывают проточной водой и просушивают фильтровальной бумагой. При необходимости осветления поверхности макрошлиф опускают в 20 %-й раствор азотной кислоты на 2—5 сут, промывают проточной водой и просушивают фильтровальной бумагой.

Б.2 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

Б.2.1. Для определения газовой пористости необходимо пользоваться шкалой, приведенной на рисунке Б.1. Степень пористости макрошлифов в баллах устанавливают сравнением их с эталонами шкалы.

Б.2.2. Газовая пористость темплетов чушек определяется на трех квадратах площадью 1 см2 каждый (рисунок Б.2). Количество пор и размер пор определяют как среднее арифметическое трех измерений.

При наличии отклонений по среднему количеству, размеру или процентному содержанию пор в сторону увеличения показатели пористости относят к более высокому баллу пористости.

ГОСТ 1583-93

Рисунок Б.1 – Шкала пористости алюминиевых сплавов

ГОСТ 1583-93

Рисунок Б.2 – Схема расположения квадратов на макрошлифе

Последовательность нанесения квадратов:

а) на поверхности макрошлифа провести диагональ;

б) измерить диагональ;

в) разделить диагональ на две равные части для определения центра среднего квадрата;

г) нанести средний квадрат на макрошлиф так, чтобы диагональ макрошлифа делила его на две равные части, а боковые стороны квадрата были перпендикулярны ей;

д) намерить расстояние от края макрошлифа до боковой стороны квадрата по диагонали темплета;

е) полученное расстояние разделить пополам для определения центров остальных двух квадратов;

ж) нанести остальные два квадрата (см. подпункт г).

Газовую пористость отливок определяют на трех квадратах площадью 1 см2 каждый. Расположение квадратов произвольное в зависимости от конфигурации и размеров отливок, если нет особых требований в конструкторской документации.

На малогабаритных отливках газовую пористость допускается определять на меньшем количестве квадратов.

Б.2.3. Балл пористости, определенный по трем квадратам на двух макрошлифах темплетов чушек, распространяют на всю плавку.

ГОСТ 1583-93

Б.2.4. Контроль пористости проводят визуально, невооруженным глазом. Для определения диаметра пор можно пользоваться оптическими приборами с увеличением до 10 раз.

Б.2.5. Шлиф состоит из пяти эталонов:

балл 1 — мелкая пористость;

балл 2 — пониженная пористость;

балл 3 — средняя пористость;

балл 4 — повышенная пористость;

балл 5 — высокая пористость.

Б.2.6. Допускаемое количество пор на 1 см2 поверхности шлифа и диаметр их в зависимости от номера эталона приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1

| Номер эталона | Диаметр пор, мм | Количество пор на 1см2,шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | До 0,1 | До 5 |
| 2 | До 0,1 »0,2 | До 8 »2 |
| 3 | До 0,3 »0,5 | До 12 »3 |
| 4 | До 0,5 »1,0 | До 14 »6 |
| 5 | До 0,5 »1,0 Св.1,0 | До 15 »8 »2 |

Б.2.7. Пользоваться эталонами степени пористости можно независимо от марки сплава.

ГОСТ 1583-93

| ПРИЛОЖЕНИЕ В (рекомендуемое) Таблица В.1 | Старение | Время выдержки, ч. | 2-4 | 5-17 10-15 | 5-17 10-15 | 5-17 10-15 | 3-4 2-4 ─ 6 | 1-3 | 2-4 ─ 1-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура нагрева, 0С | 300±10 | 175±5 175±5 | 175±5 175±5 | 175±5 175±5 | 190±5 300±10 ─ 175±5 | 150±5 | 300±10 ─ 150±5 |
|  | Закладка | Охлаждающая среда, температура 0С | ─ | ─ Вода, 20-100 | ─ Вода, 20-100 | ─ Вода, 20-100 | ─ ─ Вода, 20-100 Вода, 20-100 | Вода, 20-100 | ─ Вода, 20-100 Вода, 20-100 |
|  |  | Время выдержки, ч. | ─ | ─ 2-6 | ─ 2-6 | ─ 2-6 | ─ ─ 10-16 10-16 | 2-7 | ─ 2-6 2-6 |
|  |  | Температура на-грева 0С | ─ | ─ 535±5 | ─ 535±5 | ─ 535±5 | ─ ─ 535±5 535±5 | 535±5 | ─ 535±5 535±5 |
|  | Вид термической обработки |  | Т2 | Т1 Т6 | Т1 Т6 | Т1 Т6 | Т1 Т2 Т4 Т5 | Т5 | Т2 Т4 Т5 |
|  | Марка Сплава |  | АК12 (АЛ2) | АК9 (АК9) | АК9ч (АЛ4) | АК9пч (АЛ4-1) | АК8 (АЛ34) | АК7 (АК7) | АК7ч (АЛ9) |

ГОСТ 1583-93

| Продолжение таблицы В.1 | Старение | Время выдержки, ч. | Двухступенчатый нагрев 0,5 2 2-5 3-5 3-5 | 2-4 ─ 5-10 5-10 3-5 3-5 | 5-10 3-5 | 5-10 5-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура нагрева, 0С | Двухступенчатый нагрев 1)190±10 2)150±5 200±5 225±10 250±10 | 250±10 ─ 150±5 175±5 225±10 250±10 | 175±5 250±10 | 180±5 175±5 |
|  | Закладка | Охлаждающая среда, температура 0С | Вода, 20-100 Вода, 20-100 Вода, 80-100 Вода, 80-100 | ─ Вода, 20-50 Вода, 20-50 Вода, 20-50 Вода, 80-100 Вода, 80-100 | Вода, 20-100 Вода, 20-100 | ─ Вода, 20-100 |
|  |  | Время выдержки, ч. | 2-6 2-6 2-6 2-6 | ─ 2-12 2-12 2-12 2-12 2-12 | 3-5 3-5 | ─ 3-2 |
|  |  | Температура на-грева, 0С | 535±5 535±5 535±5 535±5 | ─ 535±5 535±5 535±5 535±5 535±5 | 535±5 535±5 | ─ 535±5 Двухступенчатый нагрев |
|  | Вид термической обработки |  | Т5 Т6 Т7 Т8 | Т2 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 | Т5 Т8 | Т1 Т5 Т5 |
|  | Марка Сплава |  | АК7ч (АЛ9) | АК7пч (АЛ9-1) | АК5М2 (АК5М2) | АК5М (АЛ5) |

ГОСТ 1583-93

| Продолжение таблицы В.1 | Старение | Время выдержки, ч. | ─ 5-10 3-5 3-5 ─ 3-5 | 5-10 5-10 ─ 5-10 3-5 ─ 3-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура нагрева, 0С | ─ 175±5 200±5 230±10 ─ 230±10 | 180±5 175±5 ─ 175±5 230±10 ─ 230±10 |
|  | Закладка | Охлаждающая среда, температура 0С | ─ Вода, 20-100 Вода, 20-100 Вода, 20-100 ─ Вода, 20-100 | Вода, 20-100 Вода, 20-100 ─ Вода, 20-100 Вода, 20-100 ─ Вода, 20-100 |
|  |  | Время выдержки, ч. | 3-5 1-3 3-5 3-5 3-5 1-3 | ─ 3-10 3-7 2-5 3-10 3-7 2-5 |
|  |  | Температура на-грева, 0С | 1)515±5 2)515±5 515±5 515±5 Двухступенчатый нагрев 1)515±5 2)515±5 | ─ 515±5 Двухступенчатый нагрев 1)515±5 2)515±5 515±5 Двухступенчатый нагрев 1)515±5 2)515±5 |
|  | Вид термической обработки |  | Т5 Т6 Т7 | Т1 Т5 Т5 Т7 Т7 |
|  | Марка Сплава |  | АК5М (АЛ5) | АК5Мч (АЛ5-1) |

ГОСТ 1583-93

| Продолжение таблицы В.1 | Старение | Время выдержки, ч. | 5-10 5-10 | 5-8 5-8 ─ 11-15 8-16 2-3 4-6 ─ 8-16 ─ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура нагрева, 0С | 182±5 175±5 | 200±10 280±100 ─ 150±5 170±5 Двухступенчатый нагрев 1)130±5 2)160±5 ─ 170±5 ─ |
|  | Закладка | Охлаждающая среда, температура 0С | ─ Вода, 20-100 | ─ ─ ─ Вода, 20-100 Вода, 20--50 Вода, 20-50 ─ Вода, 20-100 ─ |
|  |  | Время выдержки, ч. | ─ 3-5 | ─ ─ 4-6 4-8 2-8 2-8 4-6 45-8 4-6 |
|  |  | Температура на-грева, 0С | ─ 525±5 | ─ ─ Двухступенчатый нагрев 1)505±5 2)515±5 515±5 515±5 Двухступенчатый нагрев 1)505±5 2)515±5 505±5 |
|  | Вид термической обработки |  | Т1 Т5 | Т1 Т2 Т5 Т6 Т6 Т6 Т6 |
|  | Марка Сплава |  | АК6М2 (АК6М2) | АК8И (АЛ32) |

ГОСТ 1583-93

| Продолжение таблицы В.1 | Старение | Время выдержки, ч. | 2-3 4-6 ─ 3-5 | 5-7 | 1-5 1-2 | 5-10 | ─ ─ ─ 6-12 | 1-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура нагрева, 0С | Двухступенчатый нагрев 1)130±5 2)1260±5 ─ 230±5 | 170±10 | 180±10 185±5 | 180±10 | ─ ─ ─ 160±5 | 200±5 |
|  | Закладка | Охлаждающая среда, температура 0С | Вода, 20-100 ─ Вода, 80-100 | Вода, 0-100 | ─ Вода, 20-100 | Вода, 20-100 | ─ ─ Вода, 20-100 Вода, 20-100 | Вода, 20-100 |
|  |  | Время выдержки, ч. | 4-8 4-6 4-8 | 5-7 | ─ 5-7 | 5-7 | 4-6 4-6 4-6 4-6 | 5-7 |
|  |  | Температура на-грева, 0С | 515±5 Двухступенчатый нагрев 1)505±5 2)515±5 | 460±10 | ─ 490±10 | 500±10 | Трёхступенчатый нагрев 1)490±5 2)500±5 3)510±5 510±5 | 151±5 |
|  | Вид термической обработки |  | Т6 Т7 | Т6 | Т1 Т6 | Т6 | Т4 Т5 | Т6 |
|  | Марка Сплава |  | АК8М (АЛ32) | АК5М4 (АК5М4) | АК5М7 (АК5М7) | АК8М3 (АК8М3) | АК8М3ч (ВАЛ8) | АК9М2 (АК9М2) |

ГОСТ 1583-93

| Продолжение таблицы В.1 | Старение | Время выдержки, ч. | 6-8 | 6-12 12-16или 6-8 | 10-12 | ─ | ─ ─ 3-6 ─ 3-6 3-10 ─ 3-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура нагрева, 0С | 180±5 | 190±10 180±5 или 200±5 | 210±10 | ─ | ─ ─ 175±5 ─ 175±5 250±10 ─ 250±10 |
|  | Закладка | Охлаждающая среда, температура 0С | Вода, 20-100 | ─ Вода, 20-70 | ─ | Вода, 20-100 | ─ Вода, 20-100 Вода, 20-100 ─ Вода, 20-100 Вода, 80-100 ─ Вода, 80-100 |
|  |  | Время выдержки, ч. | 4-6 | ─ 1,5-6 | ─ | 10-12 | 5-9 5-9 10-12 5-9 5-98 10-12 5-9 5-9 |
|  |  | Температура на-грева, 0С | 520±5 | ─ 520±5 | ─ | 545+3-5 | Двухступенчатый нагрев 1)530±5 2)545±3 545+3-5 Двухступенчатый нагрев 1)530±5 2)545±5 545-5 Двухступенчатый нагрев 1)530±5 2)545+3-5 |
|  | Вид термической обработки |  | Т6 | Т1 Т6 | Т1 | Т4 | Т4 Т5 Т7 Т7 |
|  | Марка Сплава |  | АК9М2 (АК9М2) | АК12ММгН (АЛ30) | АК12М2МгН (АЛ25) | АК5 (АЛ19) | АМ5 (АЛ19) |

ГОСТ 1583-93

| Продолжение таблицы В.1 | Старение | Время выдержки, ч. | 3-10 ─ ─ ─ 3-8 3-8 ─ 6-10 ─ 6-10 3-10 ─ 3-10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура нагрева, 0С | 250±10 ─ ─ ─ 155±5 155±5 ─ 170±5 ─ 170±5 250±5 ─ 250±5 |
|  | Закладка | Охлаждающая среда, температура 0С | Вода, 80-100 Вода, 20-100 ─ Вода, 20-100 Вода, 20-100 Вода, 20-100 ─ Вода, 20-100 ─ Вода, 20-100 Вода, 20-100 ─ Вода, 20-100 |
|  |  | Время выдержки, ч. | 5-9 10-14 5-9 5-9 10-14 5-9 5-9 10-14 5-9 5-9 10-14 5-9 5-9 |
|  |  | Температура на-грева, 0С | 2)545+3-5 545+3-5 Двухступенчатый нагрев 1)535±5 2)545+3-5 545+3-5 Двухступенчатый нагрев 1)535±5 2)545+3-5 545+3-5 Двухступенчатый нагрев 1)535±5 2)545+3-5 545+3-5 Двухступенчатый нагрев 1)535±5 2)545+3-5 |
|  | Вид термической обработки |  | Т7 Т4 Т5 Т5 Т6 Т7 Т7 |
|  | Марка Сплава |  | АМ5(АЛ19) АМ4,5Кд (ВАЛ10) |

ГОСТ 1583-93

| Окончание таблицы В.1 | Старение | Время выдержки, ч. | - 3-10 | ─ | ─ | ─ | ─ | 8-10 | ─ | 5-17 10-15 | Примечание 1. Двухступенчатый режим нагрева под закалку для сплавов АК5М(АЛ5), АМ5(АЛ19), АК8М(АЛ32), АМ4,5Кд(ВАЛ10) рекомендуется применять при наличии массивных (выше 40 мм) участков в деталях во избежание пережога. Примечание 2. С целью уменьшения внутренних напряжений крупногабаритные сложные по конфигурации детали рекомендуется закаливать в воде с температурой 80-100ºС. Примечание 3. При необходимости получения более высокой (на 10-15%) прочности деталей из сплавов АК9ч(АЛ4), АК9пч(АЛ9-1) допускается повышение температуры нагрева под закалку до (545±5)ºС при обязательном снижении содержания железа до 0,1-0,2% и марганца для сплава АЛ4 до 0,25-0,35%. Примечание 4. Получение оптимальных механических свойств сплава АК9пч (АЛ4-1) (режим Т5) обеспечивается соблюдением перерыва между закалкой и искусственным старением в течение 1-3 ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура нагрева, 0С | - 250±5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 120±5 | ─ | 175±5 175±5 |  |
|  | Закладка | Охлаждающая среда, температура 0С | - Вода, 80-100 | Вода, 100 или масло20 | Вода, 100 или масло20 | Вода, 100 | ─ | Вода, 100 | Вода, 100 или масло 40-50 | ─ Вода, 20-100 |  |
|  |  | Время выдержки, ч. | 5-9 5-9 | 20 | 20 | 20 | 2-4 | 4-6 | 15-20 | ─ 2-6 |  |
|  |  | Температура на-грева, 0С | 1)545±5 2)545+3-5 | 430±10 | 430±10 | 430±10 | 300±10 | 580±5 | 425±5 | ─ 535±5 |  |
|  | Вид терми-ческой обра-ботки |  |  | Т4 | Т4 | Т4 | Т2 | Т5 | Т4 | Т1 Т6 |  |
|  | Марка Сплава |  | АМ4,5Кл (ВАЛ10) | АМг6(АЛ23) | АМг6лч(АЛ23-1) | АМг10(АЛ27) | АК7Ц9(АЛ11) | АЦ4Мг(АЛ24) | АМг11(АЛ22) | АК9с |  |

ГОСТ 1583-93

Ключевые слова: сплав, марка, чушка, отливка, примесь, массовая доля, рафинированный сплав, качество, химический состав, заготовка.