|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГАЙКИ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В Конструкция и размеры ГОСТ 22354-77 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГАЙКИ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В Конструкция и размеры Hight strength nuts of product grade B. Constructionanddimensions Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 февраля 1977 г. № 309 срок введения установлен с 01.01.79 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Стандарт распространяется на шестигранные гайки класса точности В к высокопрочным болтам по ГОСТ 22353-77. 2. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. мм Номинальный диаметр резьбыd; 16; (18); 20; (22); 24; (27); 30; 36; 42; 48. Шаг резьбы; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Высота m; 15; 16; 18; 19; 22; 24; 29; 34; 38. Размер «под ключ» S; 27; 30; 32; 36; 41; 46; 55; 65; 75. Диаметр описанной окружности е, не менее; 29,9; 33,3; 35,0; 39,6; 45,2; 50,9; 60,8; 72,1; 83,4. da; не менее; 16; 18; 20; 22; 24; 27; 30; 36; 42; 48. не более; 17,3; 19,4; 21,6; 23,8; 25,9; 29,2; 32,4; 38,9; 45,4; 51,8. Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется. Пример условного обозначения гайки диаметром резьбы d = 20 мм, полем допуска 6Н, для болта с наименьшим временным сопротивлением = 1100 МПа (110 кгс/мм2), климатического исполнения У, категории размещения 1: Гайка М20-6Н.110 ГОСТ 22354-77 То же, климатического исполнения ХЛ, категории размещения 1: Гайка М20-6Н.110.ХЛ1 ГОСТ 22354-77 3. Резьба-по ГОСТ 24705-81. 1-3. (Измененная редакция, Изм. № 1). 3а. Допуски, не указанные на чертеже и в таблице, а также методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей-по ГОСТ 1759.1-82. 3б. Дефекты поверхности и методы контроля-по ГОСТ 1759.3-83. 3а, 3б. (Введены дополнительно, Изм. № 1). 4. Технические требования-по ГОСТ 22356-77. 5. Теоретическая масса гаек приведена в справочном приложении. ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Теоретическая масса гаек Номинальный диаметр резьбы d, мм; Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг; Номинальный диаметр резьбы d, мм; Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг. 16; 50; (27); 224. (18); 66; 30; 213. 20; 80; 36; 368. (22); 108; 42; 611. 24; 171; 48; 921. |  |
| --- | --- | --- |