|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШАЙБЫ КЛАССА ТОЧНОСТИ С К ВЫСОКОПРОЧНЫМ БОЛТАМ Конструкция и размеры ГОСТ 22355-77 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШАЙБЫ КЛАССА ТОЧНОСТИ С К ВЫСОКОПРОЧНЫМ БОЛТАМ Конструкция и размеры Product grade C washes for hight strength bolts. Constructionanddimensions Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 февраля 1977 г. № 309 срок введения установлен с 01.01.79 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. мм Номинальный диаметр резьбы болта; d1; d2; s. 16; 18; 37. (18); 20; 39; 4. 20; 22; 44. (22); 24; 50; 5; 6*. 24; 26; 56. (27); 30; 66. 30; 33; 66; 6. 36; 39; 78. 42; 45; 90; 8. 48; 52; 100. --------------- * Толщина шайб, применяемых в мостостроении. Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется. Пример условного обозначения шайбы для болта диаметром резьбы 20 мм: Шайба 20 ГОСТ 22355-77 (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Технические требования-по ГОСТ 22356-77 2а. Предельные отклонения размеров и допуски формы и расположения поверхностей-по ГОСТ 18123-82. 2б. Шероховатость и допускаемые дефекты поверхности шайб-по ГОСТ 18123-82. 2а, 2б. (Введены дополнительно, Изм. № 1). 3. Теоретическая масса шайб приведена в справочном приложении. ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Теоретическая масса шайб Номинальный диаметр резьбы болта, мм; Теоретическая масса 1000 шт. шайб, кг; Номинальный диаметр резьбы болта, мм; Теоретическая масса 1000 шт. шайб, кг. 16; 25,8; (27); 127,8. (18); 27,6; 30; 120,7. 20; 35,8; 36; 168,7. (22); 59,3; 42; 299,5. 24; 75,8; 48; 359,7. (Измененная редакция, Изм. № 1). |  |
| --- | --- | --- |