|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОСТ 28548-90 (СТ СЭВ 6584-89) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Термины и определения Steeltubes. Termsanddefinitions Дата введения 01.01.91 Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий основных видов стальных труб. Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ. 1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл. 1. 2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допускается. 2.1. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте. 2.2. В случае, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе «Определение» поставлен прочерк. 2.3. В табл. 1 в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках. 3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов приведены в табл. 2-5. 4. В приложении приведена классификация основных видов стальных труб по способу их производства и назначению. Таблица 1 Термин; Определение. Общие понятие. 1. Стальная труба; Изделие из стали кольцеобразного,. D. Stahlrohr; овального, многоугольного или иной формы. Е. Steel tube; полого поперечного сечения относительно. F. Tube en acier; большой длины. Бесшовные стальные трубы. 2. Бесшовная стальная труба; Стальная труба, не имеющая сварного шва. D. Nahtloses Stahlrohr; или другого соединения изготовленная одним. Е. Seamless steel tube; из способов ковки, прокатки, волочения или. F. Tube en acier sans soudure; прессования. 3. Горячедеформированная бесшовная стальная труба; Бесшовная стальная труба, деформированная при температуре выше. D. Warmreduziertes nahtloses Stahlrohr; температуры рекристаллизации. Е. Hot-worked seamless steel tube. F. Tube en acier sans soudure deforme a chaud. 4. Горячекованая бесшовная стальная труба; -. D. Warmgeschmiedetes nahtloses Stahlrohr. E. Hot-forged seamiess steel tube. F. Tube en acier sans soudure deforme a chaud. 5. Горячекатаная бесшовная стальная труба; -. D. Warmgeschmiedetes nahtloses Stahlrohr. E. Hot-forged seamiess steel tube. F. Tube en acier sans soudure lamine a chaud. 6. Горячепрессованная бесшовная стальная труба; -. D. Warmgeschmiedetes nahtloses Stahlrohr. E. Hot-forged seamiess steel tube. F. Tube en acier sans soudure presse a chaud. 7. Теплодеформированная бесшовная стальная труба; Бесшовная стальная труба, деформированная при температуре до. D. Nahtloses Stahlrohr, bei mittleren Temperaturen umgeformt; температуры рекристаллизации. Е. Warm-worked seamless steel tube. F. Tube en acier sans soudure deforme a a l'etat tiede. 8. Теплокатаная бесшовная стальная труба; -. D. Nahtloses Stahlrohr, bei mittleren Temperaturen gewalzt. E. Warm-rolled seamless steel tube. F. Tube en acier sans soudure lamine a l'etat tiede. 9. Теплотянутая бесшовная стальная труба; -. D. Nahtloses Stahlrohr, bei mittleren Temperaturen gezogen. E. Warm-drawn seamless steel tube. F. Tube en acier sans soudure etire a l'etat tiede. 10. Холоднодеформированная бесшовная стальная труба; Бесшовная стальная труба, заданный размер которой получен способом холодной. D. Kaltumgeformtes nahtloses Stahlrohr; деформации. E. Cold-worked seamless steel tube. F. Tube en acier sans soudure deforme a froid. 11. Холоднокатаная бесшовная стальная труба; -. D. Kaltgewalгtes nahtloses Stahlrohr. E. Cold-rolled seamless steel tube. F. Tube en acier sans soudure lamine a troid. 12. Холоднотянутая бесшовная стальная труба; -. D. Kaitgezogenes nahtloses Stahlrohr. E. Cold-drawn seamless steel tube. F. Tube en acier sans soudure etire a froid. 13. Центробежнолитая бесшовная стальная труба; -. D. Im Schleudergubverfahren hergestelltes nahtloses Stahlrohr. E. Centrifugal-cast seamless steel tube. F. Tube en acier sans soudure a coulee centrifuge. Сварные стальные трубы. 14. Сварная стальная труба; Стальная труба, изготовленная из штрипсов. D. Geschweifites Stahlrohr; или листового проката путем формовки и. E. Welded steel tube; сварки. F. Tube soude en acier. 15. Электросварная стальная труба; Сварная стальная труба, изготовленная из. D. Electrisch geschweifites Stahlrohr; штрипсов или листового проката путем. E. Electric welded steel tube; формовки и электросварки. F. Tube en acier a soudure electrique. 16. Прямошовная электросварная стальная труба; Электросварная стальная труба, изготовленная путем сварки прямого стыка. D. Elektrisch geschweibtes Stahlrohr mit gerader Naht; параллельного оси трубы. E. Electric line welded steel tube. F. Tube en acier a soudure electrique lon gitudinale. 17. Горячедеформированная прямошовная электросварная стальная труба; Прямошовная электросварная стальная труба, подвергнутая после сварки горячей. D. Elektrisch geschweibtes Stahlrohr mit gerader Naht, warmreduziert; деформации. E. Hot-worked electric line welded steel tube. F. Tube en acier deforme a chaud a soudure electrique longitudinale. 18. Холоднодеформированная прямошовная электросварная стальная труба; Прямошовная электросварная стальная труба, подвергнутая после сварки холодной. D. Elektrisch geschweibtes Stahlrohr mit gerader Naht, kaltumgeformt; деформации. E. Hot-worked electric line welded steel tube. F. Tube en acier deforme a froid a soudure electrique longitudinale. 19. Холоднокатаная прямошовная электросварная стальная труба; -. D. Elektrisch geschweifites Stahlrohr mit gerader Naht, kaitgewalzt. E. Cold-rolled electric line welded steel tube. F. Tube en acier lamine a froid a soudure electrique longitudinale. 20. Холоднотянутая прямошовная электросварная стальная труба; -. D. Elektrisch geschweifites Stahlrohr mit gerader Naht, kaitgezogen. E. Cold-drawn electric line welded steel tube. F. Tube en acier etire a froid a soudure electrique longitudinale. 21. Спиральношовная электросварная стальная труба; Электросварная стальная труба, изготовленная из штрипсов или листового. D. Elektrisch geschweifites Stahlrohr mit Spiralnaht; проката путем формовки по спирали и непрерывной сварки стыка спиральным швом. E. Electric spirally welded steel tube. F. Tube en acier a soudure electrique en spirale. 22. Стальная труба печной сварки; Стальная труба, изготовленная из. D. Stumpfgeschweifites Stahlrohr; разогретых штрипсов путем формовки и. E. Furnace pressure welded steel tube; сварки, заключающейся в использовании. F. Tube en acier soude par pression a chaud; способности к молекулярному сцеплению сдавливаемых поверхностей металлов нагретых до высокой температуры в печи. Паяльные стальные трубы. 23. Паяльная стальная труба; Стальная труба изготовленная из. D. Gelotetes Stahlrohr; штрипсов путем формовки и пайки. E. Soldered steel tube. F. Tube en acier brase. 24. Свертная двухслойная паяная стальная труба; Паяная стальная труба изготовленная путем свертывания штрипса в два слоя и. D. Spiralfoming uberlappt gewickeltes gelotetes Stahlrohr; последующей пропайки медью по всей поверхности соприкосновения слоев. E. Rolled up two-layer soldered steel tube. F. Tube brase en acier enroule a deux couches. Стальные трубы с покрышками. 25. Стальная труба с неметаллическим покрытием; Стальная труба покрытая внутри и (или) снаружи неметаллическим слоем. D. Stahlrohr mit nichtmetallischer Beschichtung. E. Steel tube with nonmetallic coating. F. Tube en acier avec revetement non metallique. 26. Стальная труба с металлическим покрытием; Стальная труба покрытая внутри и (или) снаружи металлическим слоем. D. Stahlrohr mit metallischer Beschichtung. E. Steel tube with metallic coating. F. Tube en acier avec revetement metallique. Стальные трубы с обработанной поверхностью. 27. Обточенная стальная труба; Стальная труба обточенная внутри и (или). D. Stahlrohr geschalt; снаружи. E. Sharpened steel tube. F. Tube en acier a surface tournee. 28. Шлифованная стальная труба; Стальная труба шлифованная внутри и. D. Stahlrohr geschliffen; (или) снаружи. E. Ground steel tube. F. Tube en acier a surface rectifiee. 29. Полированная стальная труба; Стальная труба полированная внутри и. D. Stahlrohr poliert; (или) снаружи. E. Polished steel tube. F. Tube en acier a surface polie. Таблица 2 Алфавитный указатель терминов на русском языке Термин; Номер термина. Труба стальная; 1. Труба стальная бесшовная; 2. Труба стальная бесшовная горячедеформированная; 3. Труба стальная бесшовная горячекатаная; 5. Труба стальная бесшовная горячекованая; 4. Труба стальная бесшовная горячепрессованная; 6. Труба стальная бесшовная теплодеформированная; 7. Труба стальная бесшовная теплокатаная; 8. Труба стальная бесшовная теплотянутая; 9. Труба стальная бесшовная холоднодеформированная; 10. Труба стальная бесшовная холоднокатаная; 11. Труба стальная бесшовная холоднотянутая; 12. Труба стальная бесшовная центробежнолитая; 13. Труба стальная обточенная; 27. Труба стальная паяная; 23. Труба стальная паяная двухслойная свертная; 24. Труба стальная печной сварки; 22. Труба стальная полированная; 29. Труба стальная сварная; 14. Труба стальная с металлическим покрытием; 26. Труба стальная с неметаллическим покрытием; 25. Труба стальная шлифованная; 28. Труба стальная электросварная; 15. Труба стальная электросварная прямошовная; 16. Труба стальная электросварная прямошовная горячедеформированная; 17. Труба стальная электросварная прямошовная холоднодеформированная; 18. Труба стальная электросварная прямошовная холоднокатаная; 19. Труба стальная электросварная прямошовная холоднотянутая; 20. Труба стальная электросварная спиральношовная; 21. Таблица 3 Алфавитный указатель терминов на немецком языке Термин; Номер термина. Elektrisch geschweibtes Stahlrohr; 15. Elektrisch geschweibtes Stahlrohr mit gerader Naht; 16. Elektrisch geschweibes Stahlrohr mit gerader Nacht, kaltlimgeformt; 18. Elektrisch geschweibtes Stahlrohr mit gerader Naht, kaitgewalzt; 19. Elektrisch geschweibtes Stahlrohr mit gerader Naht, kaitgezogen; 20. Elektrisch geschweibtes Stahlrohr mit gerader Naht, warmredliziert; 17. Elektrisch geschweibtes Stahlrohr mit Spiralhalt Gelotetes Stahlrohr; 21 23. Geschweibtes Stahlrohr; 14. Im Schleudergubverfahrer hergestelltes nahtloses Stahlrohr; 13. Kaitgewalztes nahtloses Stahlrohr; 11. Kaitgezogenes nahtloses Stahlrohr; 12. Kaltumgeformtes nahtloses Stahlrohr; 10. Nahtloses Stahlrohr; 2. Nahtloses Stahlrohr, bei mittleren Temperaturen gewalzt; 8. Nahtloses Stahlrohr, bei mittleren Temperaturen gezogen; 9. Nahtloses Stahlrohr, bei mittleren Temperaturen umgeformt; 7. Spiralformig uberlappt gewickeltes gelotetes Stahlrohr; 24. Stahlrohr; 1. Stahlrohr, geschalt; 27. Stahlrohr, geschliffen; 28. Stahlrohr mit metellischer Beschichtung; 26. Stahlrohr mit nichtmetallischer Beschicntung; 25. Stahlrohr, poliert; 29. Stumpfgeschweibtes Stahlrohr; 22. Warmgeprebtes nahtloses Stahlrohr; 6. Warmgeschmiedetes nahtloses Stahlrohr; 4. Warmgewalztes nahtloses Stahirohr; 5. Warmrediiziertes nahtloses Stahlrohr; 3. Таблица4 Алфавитный указатель терминов на английском языке Термин; Номер термина. Centrifugal-cast seamless steel tube; 13. Cold-drawn electric line welded steel tube; 21. Cold-drawn seamless steel tube; 12. Cold-rolled electric line welded steel tube; 19. Cold-rolled seamless steel tube; 11. Cold-worked seamless steel tube; 10. Electric line welded steel tube; 16. Electric spirally welded steel tube; 21. Electric welded steel tube; 15. Furnace pressure welded steel tube; 22. Ground steel tube; 18. Hot-forged seamless steel tube; 4. Hot-pressed seamless steel tube; 6. Hot-rolled seamless steel tube; 5. Hot-worked electric line welded steel tube; 17, 18. Hot-worked seamless steel tube; 3. Polished steel tube; 29. Rolled up two-layer soldered steel tube; 24. Seamless steel tube; 2. Sharpened steel tube; 27. Soldered steel tube; 23. Steel tube; 1. Steel tube with metal coating; 26. Steel tube with nonmetallic coating; 25. Warm-drawn seamless steel tube; 9. Warm-roiled seamless steel tube; 8. Warm-worked seamless steel tube; 7. Welded steel tube; 14. Таблица5 Алфавитный указатель терминов на французском языке Термин; Номер термина. Tube brase en acier enroule a deux couches; 24. Tube en acier; 1. Tube en acier a soudure eiectrique en spirale; 21. Tube en acier a soudure eiectrique; 15. Tube en acier a soudure eiectrique longitudinale; 16. Tube en acier a surface polie; 29. Tube en acier a surface rectifiee; 28. Tube en acier a surface tournee; 27. Tube en acier avec revetement non metallique; 25. Tube en acier avec revetement metallique; 26. Tube en acier brase; 23. Tube en acier deforme a froid a soudure electrique longitudinale; 18. Tube en acier deforme a chaud a soudure clectrique longitudinale; 17. Tube en acier etire a froid a soudure eiectrique long tudinale; 20. Tube en acier lamine a froid a soudure eiectrique longitudinale; 19. Tube en acier sans soudure; 2. Tube en acier sans soudure a coulee centrifuge; 13. Tube en acier sans soudure deforme a chaud; 3. Tube en acier sans soudure deforme a froid; 10. Tube en acier sans soudure deforme a l'etat tiede; 7. Tube en acier sans soudure etire a froid; 12. Tube en acier sans soudure etire a l'etat tiede; 9. Tube en acier sans soudure forge a shaud; 4. Tube en acier sans soudure lamine a chaud; 5. Tube en acier sans soudure lamine a froid; 11. Tube en scier sans soudure lamine a l'etat tiede; 8. Tube en acier sans soudure presse a chaud; 6. Tube en acier soude par pression a chaud; 22. Tube soude en acier; 14. ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное КЛАССИФИКАЦИЯ 1. Стальные трубы по способу производства подразделяют на: 1.1. Бесшовные стальные трубы. 1.1.1. Горячедеформированные бесшовные стальные трубы. 1.1.1.1. Горячекованые бесшовные стальные трубы. 1.1.1.2. Горячекатаные бесшовные стальные трубы. 1.1.1.3. Горячепрессованные бесшовные стальные трубы. 1.1.2. Теплодеформированные бесшовные стальные трубы. 1.1.2.1. Теплокатаные бесшовные стальные трубы. 1.1.2.2. Теплотянутые бесшовные стальные трубы. 1.1.3. Холоднодеформированные бесшовные стальные трубы. 1.1.3.1. Холоднокатаные бесшовные стальные трубы. 1.1.3.2. Холоднотянутые бесшовные стальные трубы. 1.1.4. Центробежнолитые бесшовные стальные трубы. 1.2. Сварные стальные трубы. 1.2.1. Электросварные стальные трубы. 1.2.1.1. Прямошовные электросварные стальные трубы. 1.2.1.1.1. Горячедеформированные прямошовные электросварные стальные трубы. 1.2.1.1.2. Холоднодеформированные прямошовные электросварные стальные трубы. 1.2.1.1.2.1. Холоднокатаные прямошовные электросварные стальные трубы. 1.2.1.1.2.2. Холоднотянутые прямошовные электросварные стальные трубы. 1.2.1.2. Спиральношовные электросварные стальные трубы. 1.2.2. Стальные трубы печной сварки. 3. Паяные стальные трубы. 3.1. Свертные паяные стальные трубы. 4. Стальные трубы с покрытием. 4.1. Стальные трубы с неметаллическим покрытием. 4.2. Стальные трубы с металлическим покрытием. 5. Стальные трубы с обработанной поверхностью. 5.1. Обточенные стальные трубы. 1.5.2. Шлифованные стальные трубы. 1.5.3. Полированные стальные трубы. 2. Стальные трубы по форме сечения подразделяют: 2.1. Круглые стальные трубы. 2.2. Квадратные стальные трубы. 2.3. Прямоугольные стальные трубы. 2.4. Каплевидные стальные трубы. 2.5. Овальные стальные трубы. 2.6. Плоскоовальные стальные трубы. 2.7. Стальные трубы других форм сечения. 3. Стальные трубы по отделке концов подразделяют: 3.1. Нарезные стальные трубы. 3.2. Стальные трубы с суженными концами. 3.3. Стальные трубы с расширенными концами. 3.4. Стальные трубы с высаженными концами. 3.5. Стальные трубы с другими видами концов. 4. Стальные трубы по назначению (условиям применения) подразделяют на: 4.1. Стальные трубы общего назначения. 4.2. Стальные трубы целевого назначения. 4.2.1. Стальные трубы для геологической разведки и добычи нефти. 4.2.1.1. Бурильные стальные трубы. 4.2.1.2. Обсадные стальные трубы. 4.2.1.3. Насосно-компрессорные стальные трубы. 4.2.1.4. Нефтепроводные стальные трубы. 4.2.2. Водогазопроводные стальные трубы. 4.2.3. Магистральные стальные трубы. 4.2.4. Подшипниковые стальные трубы. 4.2.5. Стальные трубы с гарантированными свойствами при повышенных температурах. 4.2.6. Стальные трубы высокого давления. 4.2.7. Нержавеющие стальные трубы. 4.2.8. Жаропрочные стальные трубы (котельные). 4.2.9. Стальные трубы для химического оборудования. 4.2.10. Стальные трубы другого целевого назначения. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ В. М. Ворона, В. Ф. Ганзина 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.04.90 № 1077 3. Стандарт соответствует СТ СЭВ 6584-89 в части терминов и определений 4. Срок первой проверки-1999 г.; периодичность проверки-10 лет 5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ |  |
| --- | --- | --- |