Шплинты ГОСТ 379-79

Шплинты изготавливают из низкоуглеродистой стали. Допускается изготавливать шплинты из коррозионно-стойкой стали или цветных металлов и сплавов. По требованию потребителя шплинты поставляют с покрытием.

Применяются в машиностроении.

| Диаметр стержня, d | Длина стержня, L | Ширина ушка, D | Высота ушка, L1 | Длина выступа, L2 | Теоретическая масса, кг/1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 18 | 5.4 | 6.4 | 2.4 | 1.270 |
|  | 20 |  |  |  | 1.370 |
|  | 22 |  |  |  | 1.460 |
|  | 25 |  |  |  | 1.610 |
|  | 28 |  |  |  | 1.750 |
|  | 32 |  |  |  | 1.950 |
|  | 36 |  |  |  | 2.140 |
|  | 40 |  |  |  | 2.330 |
| 4.0 | 22 | 6.9 | 8.0 | 3.0 | 2.550 |
|  | 25 |  |  |  | 2.790 |
|  | 28 |  |  |  | 3.030 |
|  | 32 |  |  |  | 3.350 |
|  | 36 |  |  |  | 3.670 |
|  | 40 |  |  |  | 3.990 |
|  | 45 |  |  |  | 4.390 |
|  | 50 |  |  |  | 4.790 |
| 5.0 | 28 | 8.3 | 10.0 | 3.0 | 4.930 |
|  | 32 |  |  |  | 5.430 |
|  | 36 |  |  |  | 5.930 |
|  | 40 |  |  |  | 6.430 |
|  | 45 |  |  |  | 7.050 |
|  | 50 |  |  |  | 7.800 |
| 6.3 | 36 | 10.6 | 12.6 | 3.0 | 10.700 |
|  | 40 |  |  |  | 11.500 |
|  | 45 |  |  |  | 12.500 |
|  | 50 |  |  |  | 13.600 |
|  | 56 |  |  |  | 14.800 |
|  | 63 |  |  |  | 16.300 |