|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГВОЗДИ ТАРНЫЕ КРУГЛЫЕ КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 4034-63 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГВОЗДИ ТАРНЫЕ КРУГЛЫЕ Конструкция и размеры Round box nails. Construction and dimensions; ГОСТ 4034-63. Дата введения 01.07.64 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Конструкция и размеры тарных круглых гвоздей с плоской головкой должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1. Черт. 1. Таблица 1 мм Диаметр стержня d; Длина гвоздя l; Диаметр головки D. Номин.; Пред. откл.. 1,4; 25; 3,5; ± 0,2. 30. 1,6; 25; 4,0. 35. 1,8; 32; 4,5; ± 0,2. 40. 45. 2,0; 40; 5,0. 45. 2,2; 50; 5,5; ± 0,3. 2,5; 50; 6,0. 60. 3,0; 70; 6,5. 80. Условное обозначение гвоздей с плоской головкой, с диаметром стержня 2,5 мм и длиной 50 мм: Гвозди П 2,5×50 ГОСТ 4034-63 (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Конструкция и размеры тарных круглых гвоздей с конической головкой должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл.2. Черт. 2. Таблица 2 мм Диаметр стержня d; Длина гвоздя l; Диаметр головки D. Номин.; Пред. откл.. 1,6; 25; 4,0; ± 0,2. 35. 1,8; 32; 4,5. 40. 45. 2,0; 40; 5,0. 45. 2,2; 50; 5,5; ± 0,3. 2,5; 50; 6,0. 60. 3,0; 70; 6,5. 80. Условное обозначение гвоздей с конической головкой с диаметром стержня 2,5 мм и длиной 50 мм: Гвозди К 2,5×50 ГОСТ 4034-63 (Измененная редакция, Изм. № 1). 3. Технические требования на гвозди-по ГОСТ 283-75. 4. Теоретическая масса гвоздей указана в справочном приложении. (Введен дополнительно, Изм. № 1). ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Теоретическая масса гвоздей Гвозди с плоской головкой; Гвозди с конической головкой. Размер гвоздей, d×l, мм; Масса 1000 гвоздей, кг; Размер гвоздей, d×l, мм; Масса 1000 гвоздей, кг. 1,4×25; 0,291; 1,6×25; 0,384. 1,4×30; 0,351; 1,6×35; 0,530. 1,6×25; 0,394; 1,8×32; 0,910. 1,6×35; 0,460; 1,8×40; 0,784. 1,8×32; 0,641; 1,8×45; 0,884. 1,8×40; 0,783; 2,0×40; 0,97. 1,8×45; 0,883; 2,0×45; 1,12. 2,0×40; 0,99; 2,2×50; 1,49. 2,0×45; 1,11; 2,5×50; 1,91. 2,2×50; 1,49; 2,5×60; 2,28. 2,5×50; 1,92; 3,0×70; 3,81. 2,5×60; 2,29; 3,0×80; 4,36. 3,0×70; 3,82. 3,0×80; 4,38. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР ИСПОЛНИТЕЛИ К. Г. Залялютдинов; Б. М. Ригмант; В. Г. Вильде; Р. В. Жирова 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 572 3. ВЗАМЕН ГОСТ 4034-48 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер пункта. ГОСТ 283-75; 2. 5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта от 15.05.85 № 1357. 6. Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2-81, 4-88). |  |
| --- | --- | --- |