|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ8950-75* (СТ СЭВ 3300-81) Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ТРОЙНИКИ С ДВУМЯ ПЕРЕХОДАМИ Основныеразмеры Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines. Tees with two passages. Basic dimensions; ГОСТ 8950-75* (СТ СЭВ 3300-81) Взамен ГОСТ 8950-59. Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Основные размеры тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3300-81. Примечание. Чертеж не определяет конструкцию тройника. Размеры в мм Условный проход; Резьба; Масса без покрытия, кг, не более*. Dy Dy1 Dy2; d; d1; d2; L; L1; L2; Вариант по ГОСТ 8944-75. 1; 2. 201515; G3/4-В; G1/2-В; G1/2-В; 30; 31; 28; 0,158; 0,169. 202015; G3/4-В; G3/4-В; G1/2-В; 33; 33; 31; 0,185; 0,198. 252015; G 1-В; G3/4-В; G1/2 -В; 35; 36; 31; 0,215; 0,232. 251520; G 1-В; G1/2-В; G3/4-В; 32; 34; 30; 0,215; 0,232. 252020; G 1-В; G3/4-В; G3/4-В; 35; 36; 33; 0,246; 0,266. 252515; G 1-В; G 1-В; G1/2-В; 38; 38; 34; 0,251; 0,270. 252520; G 1-В; G 1-В; G3/4-В; 38; 38; 36; 0,255; 0,276. 322020; G 11/4-В; G3/4-В; G3/4-В; 36; 41; 33; 0,299; 0,331. 322025; G 11/4-В; G3/4-В; G 1-В; 36; 41; 35; 0,329; 0,356. 322525; G 11/4-В; G 1-В; G 1-В; 40; 42; 38; 0,374; 0,408. 402532; G 11/2-В; G 1-В; G 11/4-В; 42; 46; 40; 0,477; 0,518. * Для справок Примечание. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %. Примеры условных обозначений Тройника с двумя переходами без покрытия с Dy 25 мм на Dy1 15 мм и Dy2 20 мм: Тройник 25  15  20ГОСТ 8950-75 То же, с цинковым покрытием: Тройник Ц-25 15 20ГОСТ 8950-75 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. |  |
| --- | --- | --- |