|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ8955-75* (СТ СЭВ 3303-81) Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ # Основные размеры Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines. Straight long sockets. Basic dimensions; ГОСТ 8955-75* (CTСЭВ 3303-81) # Взамен ГОСТ 8955-59. Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) la. Муфты должны изготовлять двух исполнений: 1- с правой резьбой; 2- с право-левой резьбой. Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 3303-81. (Введен дополнительно, Изм. № 2). 1. Основные размеры муфт должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Исполнение 1 Исполнение 2 Примечание. Чертеж не определяет конструкцию муфты. Размеpы в мм Условный; Масса без покрытия, кг, не более*. проход Dу; Резьба d; L; Число ребер; Вариант по ГОСТ 8944-75. 1; 2. 8; G1/4-В; 27; 2; 0,034; 0,036. 10; G3/8-В; 30; 2; 0,044; 0,047. 15; G1/2-В; 36; 2; 0,074; 0,079. 20; G3/4-В; 39; 2; 0,108; 0,111. 25; G 1-В; 45; 4; 0,173; 0,173. 32; G 11/4-В; 50; 4; 0,245; 0,245. 40; G 11/2-В; 55; 4; 0,342; 0,296. 50; G 2-В; 65; 6; 0,560; 0,506. (65); G 21/2-В; 74; 6; 0,780; 0,703. (80); G 3-В; 80; 6; 1,000; 1,010. (100); G 4-B; 94; 6; 1,975; 1,805. * Для справок. Примечания: 1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5%. 2. Муфты с Dу, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется. Примеры условных обозначений Прямой длинной муфты исполнения 1 без покрытия с Dу = 40 мм: Муфта длинная 1-40 ГОСТ 8955-75 То же, с цинковым покрытием: Муфта длинная 1-Ц-40 ГОСТ 8955-75 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. |  |
| --- | --- | --- |