|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ 8956-75* Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. МУФТЫКОМПЕНСИРУЮЩИЕ # Основные размеры Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines. Compensation sockets. Basic dimensions; ГОСТ 8956-75* Взамен ГОСТ 8956-59. Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Основные размеры муфты должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Примечание. Чертеж не определяет конструкцию муфты. Размеры в мм Условный проход Dy; Резьба d; Число ребер; Масса без покрытия, кг, не более*. 15; G1/2-В; 2; 0,175. 20; G3/4-В; 2; 0,236. 25; G 1-В; 4; 0,342. 32; G 1 1/4 -В; 4; 0,462. 40; G 1/2 -В; 4; 0,582. 50; G 2-В; 6; 0,832. * Для справок. Примечание. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %. Примеры условных обозначений Компенсирующей муфты без покрытий с Dy 40 мм: Муфта компенсирующая 40 ГОСТ 8956-75 То же, с цинковым покрытием: Муфта компенсирующая Ц-40 ГОСТ 8956-75 (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. |  |
| --- | --- | --- |