|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШАЙБЫ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ СРЕДЫ от 0 до 650°С Типы и основные размеры ГОСТ 9065-75 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШАЙБЫ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ СРЕДЫ ОТ 0 ДО 650°С Типы и основные размеры Washers for flanged connections with medium temperature from 0 to 650°С. Types and main dimensions; ГОСТ 9065-75* Взамен ГОСТ 9065-69. Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. № 794 срок введения установлен с 01.01.76 Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 27.12.85 № 4667 срок действия продлен до 01.01.96 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Настоящий стандарт распространяется на шайбы подкладные для фланцевых соединений паровых и газовых турбин, паровых котлов, трубопроводов и соединительных частей, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой среды от 0 до 650°С. Стандарт не распространяется на фланцевые соединения объектов, подведомственных Госгортехнадзору СССР, с условным давлением Ру менее 4 МПа (40 кгс/см2). (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Размеры шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. мм Номинальный диаметр резьбы шпильки d; 10; 12; 16; 20; (22); 24; (27); 30; 36; 42; 48. Внутренний диаметр d1 (пред откл. по Н12); 11; 13; 17; 21; 23; 25; 28; 31; 37; 43; 50. Наружный диаметр d2 (пред. откл. по h14); 18; 24; 30; 37; 34; 44; 50; 56; 66; 78; 90. Толщина шайбы s (пред. откл по h14); 2,5; 4; 5; 6; 10. Фаска с; 0,5; 1,0; 1,6; 2,0. Допускаемое смещение оси отверстия; 0,5; 0,6; 0,7. Продолжение мм Номинальный диаметр резьбы шпильки d; (52); 56; (60); 64; (68); 72; (76); 80; 90; 100; 110; (120); 125; 140; 160. Внутренний диаметр d1 (пред откл. по Н12); 54; 58; 62; 66; 70; 74; 78; 82; 92; 102; 112; 122; 127; 142; 162. Наружный диаметр d2 (пред. откл. по h14); 95; 100; 110; 115; 120; 126; 132; 138; 155; 174; 190; 208; 215; 242; 276. Толщина шайбы s (пред. откл по h14); 10; 12; 14; 16. Фаска с; 2,0; 3,0; 4,0. Допускаемое смещение оси отверстия; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2. Примечания: 1. Шайбы с размерами, заключенными в скобки, по возможности не применять. 2. При изготовлении шайб методом штамповки предельные отклонения по внутреннему диаметру-по H14, по наружному диаметру-по h14, толщине шайб-по стандартам на исходный материал. 3. Шайбы допускается изготовлять без фаски или со округлением кромок радиусом, равным размеру с. Пример условного обозначения шайбы для шпильки с диаметром резьбы М48 из стали марки 20, категории III, группы качества 4, с покрытием 0,2, толщиной 9 мкм: Шайба 48.20.III.4.029 ГОСТ 9065-75 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 3. Масса шайб приведена в справочном приложении 1. 4. Технические требования-по ГОСТ 20700-75. 5. (Исключен, Изм. № 2). # ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное Номинальный диаметр резьбы шпильки, мм; Теоретическая масса 1000 шт. шайб,  кг; Номинальный диаметр (размер резьбы шпильки), мм; Теоретическая масса 1000 шт. шайб,  кг. 10; 4,20; 60; 508,57. 12; 6,27; 64; 546,35. 16; 9,41; 68; 585,20. 20; 22,87; 72; 640,64. 22; 24,44; 76; 838,25. 24; 32,30; во; 910,69. 27; 52,85; 90; 1177,18. 30; 66,99; 100; 1713,76. 36; 110,40; 110; 2031,47. 42; 156,52; 120; 2447,49. 48; 344,96; 125; 2595,48. 52; 376,31; 140; 3784,70. 56; 408,79; 160; 4921,30. (Измененная редакция, Изм. № 1). Приложение 2 справочное. (Исключено, Изм. № 2). |  |
| --- | --- | --- |