|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗАДВИЖКИ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГОСТ 9698-86 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗАДВИЖКИ Основные параметры Gate valves. Main parameters; ГОСТ 9698-86. Дата введения 01.01.88 Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру-задвижки на условное давление Ру от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс/см2) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм. Стандарт соответствует СТ СЭВ 4366-83 в части основных параметров задвижек для магистральных нефте-и газопроводов (см. справочное приложение). 1. Основные параметры задвижек должны соответствовать указанным в табл. 1-3. В таблицах указан максимально возможный температурный диапазон применения задвижек. Фактический диапазон температур на конкретное изделие указывается в нормативно-технической документации. Таблица 1 Задвижки стальные (ОКП 37 4100) Условное давление Рy, МПа (кгс/см2); Условный проход Dу, мм; Температура рабочей среды, К (°С); Тип присоединения к трубопроводу; Масса***, кг, не более. 0,16(1,6); 1400*; От +213 (-60) до +838 (+565); Фланцевое; под приварку; 3100. 1600*; 4580. 0,25(2,5); 1400; -. 1600. 0,4(4,0); 800 1000; 1037 1485. 1200; 2723. 0,63(6,3); 50; -. 80*; 21,5. 100*; 23,0. 150*; 43,0. 200*; 56,0. 250*; 85,0. 300*; 116. 350*; 150. 400; 273. 500; 412. 600; 540. 800*; -. 1,0(10,0); 150; 70. 200; 105. 250; 130. 300; 185. 400*; 323. 500*; 555. 600*; 1330. 800*; 3440. 1000*; 5160. 1,6(16,0); 50; 57. 80; 70. 100; 87. 125*; 89. 150; 121. 200; 193. 250; 290. 300; 440. 350*; 460. 400; 675. 500; 1260. 600; 1940. 800; -. 1000; 5950**. 1200; 7035**. 2,5(25,0); 80; -. 100; 74. 150; 140. 200; 230. 250; 249. 300; 475. 400; -. 500; 1600**. 600; 5250**. 700; -. 800; 5800**. 1000; -. 1200; 12800**. 4,0(40,0); 50; 35. 80; 50. 100; 90. 150; 150. 200; 325. 250; 365. 300; 560. 350*; 610. 400; 840**. 500 600; 1725 7000. 6,3(63); 50; 50. 80; 87. 100; 230. 150; 268. 200; 324. 250; 345. 300; -. 350; -. 400; 1480. 500; 2320. 700; -. 800; -. 1000; -. 1200*; 2690**. 8,0(80,0); 250; Под приварку; 621. 300; 754. 350; -. 400; 2565. 500; 2832. 700; 6390**. 800; 7000**. 1000; 11000**. 1200; 15000**. 10,0(100); 50; Фланцевое; под приварку; -. 80; -. 100; 290**. 150; 535**. 200; 430. 250; 615**. 300; -. 400; -. 500; -. 16,0(160); 15; Муфтовое; 2,2. 20; 3,5. 25; 3,78. 40; 9,38. 50; Фланцевое; под приварку; 74. 80; 130. 100; 185. 150; 430. 200; -. 250; -. 300; -. 400; -. 500; -. 800; -. 25,0(250); 50; -. 100. 150. 200. 250. 300. 400. * При новом проектировании не применять. ** Масса задвижек с электроприводом. *** Неуказанная масса будет внесена после разработки технической документации. Таблица 2 Задвижки чугунные (ОКП 37 2100) Условное давление Ру, МПа (кгс/см2); Условный проход Dy, мм; Температура рабочей среды, К (°С); Тип присоединения к трубопроводу; Масса***, кг, не более. 0,16(1,6); 800; От +258 (-15) до +573 (+300); Фланцевое; 1768. 1000; 2378. 1200; 4605**. 0,25(2,5); 500*; 595. 600*; 930. 800*; 1050**. 1000*; 2680. 1200*; 2720**. 1400*; 5035**. 1600*; 6640**. 2000*; 13740**. 0,4(4,0); 40*; 4,0. 50*; 6,5. 65*; 9,5. 80*; 12. 200*; 130. 250*; 180. 300*; 246. 400*; 445. 0,63(6,3); 50*; 20. 80*; 34. 100*; 43. 150*; 76. 1,0(10); 50; 20. 80; 36. 100; 47. 125; 60. 150; 90. 200; 144. 250; 210. 300; 272. 350*; 344. 400; 521. 500*; 840. 600*; 1115. 800*; 1130. 900*; -. 1000*; 4420. 1200*; 7590. 1400*; 9685. 1600*; 10025. 1,6(16); 50; От +233 (-40) до +573 (+300); 18. 80; 32. 100; 44. 2,5(25); 100; 57. 150; -. 200; -. 250; -. * При новом проектировании не применять. ** Масса задвижек с электроприводом. *** Неуказанная масса будет внесена после разработки технической документации. Таблица 3 Задвижки из цветных металлов и сплавов (ОКП 37 1100) Условное давление Ру, Мпа (кгс/см2); Условный проход Dy, мм; Температура рабочей среды, К (°С); Тип присоединения к трубопроводу; Масса**, кг, не более. 1,6(16); 15; До +473 (+200); Муфтовое; 0,3. 20; 0,4. 25; 0,7. 32; 0,9. 40; 1,5. 50; 2,0. 50; Фланцевое; 28 40 56. 80. 100. 150; 108. 200; 140. 2,5(25); 15*; Муфтовое; 1,0. 20*; 1,2. 25*; 1,7. 32*; 2,35. 40*; 2,9. 50*; 3,6. 50; Фланцевое; под приварку; 14,0. 80; 22,0. 100; 60. 150; 64. 200; 92. 250; 105. 300; 151. 4,0(40); 15; Муфтовое; фланцевое; -. 20. 25. 32. 40. 50. * При новом проектировании не применять. ** Неуказанная масса будет внесена после разработки технической документации. Примечание. В технически обоснованных случаях допускается проектирование задвижек на рабочее давление. 2. Задвижки должны изготовляться в следующих исполнениях: с ручным управлением; с электроприводом в нормальном или взрывоопасном исполнении; с гидроприводом. Допускается изготовление задвижек с пневмоприводом. 3. В табл. 1 и 2 масса указана для задвижек фланцевых с ручным управлением, за исключением задвижек, имеющих конкретный тип присоединения, указанный в таблице. Массу задвижек других исполнений указывают в технических условиях на задвижки конкретного типа. 4. Климатические исполнения и условия эксплуатации задвижек должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69 и указываться в технических условиях на задвижки конкретного типа. 5. Класс герметичности в затворе устанавливают в соответствии с ГОСТ 9544-75 и указывают в технических условиях на задвижки конкретного типа. 6. Количественные значения показателей надежности задвижек должны соответствовать указанным в ГОСТ 27000-86. # ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Информационные данные о соответствии ГОСТ 9698-86 СТ СЭВ 4366-83. Таблица 1 ГОСТ 9698-86 соответствует таблице СТ СЭВ 4366-83 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения ИСПОЛНИТЕЛИ М. И. Власов (руководитель темы); В. В. Шпаков; Р. И. Хасанов; Г. И. Севастянихин; С. А. Махмутов; В. И. Катылевская. 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 № 3573 3. ВЗАМЕН ГОСТ 9698-77 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения. ГОСТ 15150-69; 4. ГОСТ 9544-75; 5. ГОСТ 27000-86; 6. 5. Переиздание. Ноябрь 1987 г. |  |
| --- | --- | --- |